| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Üretim Başlangıç Kontrolleri | Kod: SOP-ÜR-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Her üretim vardiyasına başlamadan önce tesisin, ekipmanların, malzemelerin ve personelin üretime hazır olduğunu sistematik biçimde doğrulamak; hazır olmayan bir koşulda üretimin başlatılmasını önlemek.

2. KAPSAM

Gölhisar/Burdur tesisindeki tüm üretim operasyonları ve tüm vardiyalar.

3. SORUMLULAR

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Kontrolleri yapar, formu doldurur ve imzalar

Operatör: Ekipman ve alan hazırlığını fiilen yürütür

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Anormallik bildirimini alır, uygunsuzluk kaydını açar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Haftalık rastgele doğrulama yapar ve formu onaylar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-01 Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon

SOP-TE-02 Kalibrasyon Yönetimi

SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme

SOP-PG-01 Kişisel Hijyen ve Koruyucu Ekipman

5. PROSEDÜR

5.1. Tesis ve Alan Kontrolü

Üretim, depolama ve KK laboratuvarı alanlarında zemin, duvar ve tavan temizliğini gözle kontrol edin

Havalandırma sisteminin çalıştığını ve basınç farkı göstergelerinin tanımlı aralıkta olduğunu doğrulayın (SOP-TE-04)

Ortam sıcaklığı ve bağıl nem değerlerini okuyup forma kaydedin (tanımlı aralık: 18–25 °C, ≤ %60 BN)

Acil çıkış yollarının, göz duşu ve yangın söndürücülerin erişilebilir olduğunu kontrol edin (SOP-TE-08)

Üretim alanına açılan dış kapıların kapalı olduğunu doğrulayın

5.2. Ekipman Kontrolü

SC-CO₂ ekstraktör (3 ünite), vakumlu kurutma fırını ve öğütücünün temizlik etiketini ve günlük bakım defteri kaydını kontrol edin

Vinterizasyon tankı, chiller, filtrasyon sistemi ve thin-film evaporatörün çalışır durumda olduğunu doğrulayın

Reaktör 1, Reaktör 2, distilasyon kolonu ve kondenserin "TEMİZ" etiketini ve etiket tarihini kontrol edin

Terazi, manometre ve sıcaklık problarının geçerli kalibrasyon etiketini taşıdığını doğrulayın (SOP-TE-02)

⚠  Kalibrasyon süresi geçmiş bir ölçüm cihazı ile üretime başlanamaz. Cihazı "KULLANMAYIN" etiketiyle işaretleyip hizmet dışı bırakın ve KG-KK Sorumlusuna bildirin.

5.3. Malzeme Kontrolü

Günlük ham madde planını kontrol edin (hedef: 100 kg kenevir çiçek/yaprak, 4 batch)

Ham maddenin KK serbest bırakma etiketi taşıdığını ve onaylı depoda olduğunu doğrulayın (SOP-KK-02)

Etanol ve heptan stoklarının yeterliliğini kontrol edin (günlük ihtiyaç: 375 L etanol, 85 L heptan)

CO₂ tüplerinin doluluk basıncını kontrol edin (min. çalışma basıncı 350 bar)

Karantina statüsündeki hiçbir malzemenin üretim alanında bulunmadığını doğrulayın

5.4. Personel Kontrolü

Vardiyadaki tüm personelin eğitim kayıtlarının güncel olduğunu doğrulayın (SOP-PG-02)

Personelin koruyucu ekipman kullanımını kontrol edin (tulum, eldiven, bone, maske, koruyucu gözlük)

Sağlık durumu üretime engel teşkil eden personeli üretim alanına almayın ve durumu forma kaydedin (SOP-PG-03)

5.5. Dokümantasyon Hazırlığı

Günün batch üretim kaydı formlarını hazırlayın

Batch numarasını atayın: ÜR-YYYYAAGG-01, -02, -03, -04 formatında

Önceki vardiyadan devreden açık sapma veya CAPA olup olmadığını kontrol edin (SOP-KG-03, SOP-KG-04)

✓  Tüm kontroller uygun bulunduğunda üretim başlatılabilir; form aynı gün Mesul Müdür onayına sunulur.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-01 | Vardiya Başlangıç Kontrol Formu | Üretim Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ham Madde Tartım ve Ölçüm (Çift Kontrol) | Kod: SOP-ÜR-02 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Ham madde ve yardımcı maddelerin yetkilendirilmiş personel tarafından, doğru ekipmanla, çift kontrol altında tartılmasını ve her işlemin kayıt altına alınmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Üretime giren tüm ham madde, çözücü ve yardımcı maddelerin tartım ve hacimsel ölçüm işlemleri.

3. SORUMLULAR

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Tartımı yapar veya yetkilendirdiği operatöre yaptırır

İkinci Kontrol Personeli: Tartım sonucunu bağımsız olarak doğrular ve paraflar

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Tartım kayıtlarını denetler

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Yetkili tartım personeli listesini onaylar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-02 Kalibrasyon Yönetimi

SOP-KK-02 Ham Madde Kabul ve Giriş Kontrolü

SOP-ÜR-17 THC İçeren Madde Güvenliği

LST-02 Yetkili Tartım Personeli Listesi

5. PROSEDÜR

5.1. Tartım Alanı

Tartım, üretim alanı içindeki ayrılmış tartım bölümünde yapılır

Tartım alanı üretim alanı ile aynı havalandırma ve kıyafet koşullarına tabidir

Alan, kenevir içeren maddelere tahsis edilmiştir ve tercihen negatif basınçta çalışır

Her tartım öncesi ve sonrası çalışma yüzeyi temizlenir (SOP-TE-01)

5.2. Tartım Öncesi Kontroller

Terazinin kalibrasyon etiketinin geçerli olduğunu doğrulayın

Günlük kullanım öncesi kontrol ağırlığı ile teraziyi doğrulayın ve sonucu kaydedin

Kullanılacak kabın temiz, kuru ve boş olduğunu doğrulayın; dara alın

Ham maddenin kimliğini etiket üzerinden teyit edin: ürün adı, lot no, KK serbest bırakma durumu

⚠  Tartım kritik bir işlem basamağıdır. Tek kişi tarafından yapılan ve ikinci kişi tarafından paraflanmayan hiçbir tartım geçerli değildir.

5.3. Tartım ve Çift Kontrol

Birinci personel tartımı yapar, değeri forma yazar ve paraflar

İkinci personel terazi göstergesini bağımsız olarak okur, forma yazılan değerle karşılaştırır ve paraflar

İki okuma arasında fark varsa tartım tekrarlanır; tekrar farklıysa terazi hizmet dışı bırakılır ve sapma kaydı açılır

Tartılan malzeme derhal etiketlenir: ürün adı, lot no, net ağırlık, tarih, tartan personel

5.4. Çözücü Ölçümü

Etanol ve heptan hacimsel olarak kalibre kap veya sayaç ile ölçülür

Çözücü lot numarası ve ölçülen miktar forma kaydedilir

Ölçüm sırasında topraklama bağlantısının yapılmış olduğu doğrulanır

5.5. Artık Malzeme

Tartımdan artan malzeme orijinal kabına iade edilir ve iade miktarı kaydedilir

İade edilemeyen artık fire olarak kayda alınır (SOP-ÜR-15)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-02 | Tartım ve Çift Kontrol Formu | Üretim Sorumlusu + 2. Kontrol | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Süperkritik CO₂ Ekstraksiyon Operasyonu | Kod: SOP-ÜR-03 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

3 adet 33,3 L SC-CO₂ ekstraktör kullanarak kenevir çiçek ve yapraklarından kannabinoid açısından zengin total ekstrakt elde etmek; işlemi tekrarlanabilir parametrelerle yürütmek ve izlenebilir biçimde kaydetmek.

2. KAPSAM

Her batch ekstraksiyonu; toplam 100 L ekstraksiyon kapasitesi; günde 4 batch.

3. SORUMLULAR

Operatör: Ekipmanı hazırlar, yükler, boşaltır ve temizler

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-02 Ham Madde Tartım ve Ölçüm

SOP-TE-01 Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon

SOP-KK-07 Proses İçi Kontrol Numuneleri

SOP-ÜR-09 Proses İçi Kontroller ve Kabul Kriterleri

5. PROSEDÜR

5.1. Batch Öncesi Hazırlık

Ham madde: öğütülmüş kenevir (0,5–1 mm, 25 kg/batch); nem ≤ %10 olduğunu KK raporu ile doğrulayın

CO₂ tüpü basıncını kontrol edin; minimum çalışma basıncı 350 bar

Ekstraksiyon kaplarını (3 × 33,3 L) SOP-TE-01'e göre hazırlayın

25 kg ham maddeyi 3 kaba eşit dağıtın (her kap ≈ 8,3 kg); dağıtım tartımı SOP-ÜR-02'ye tabidir

Kapları yerleştirin ve sistem üzerinde sızdırmazlık kontrolü yapın

5.2. Ekstraksiyon Parametreleri

Basınç: 300–350 bar (hedef 325 bar)

Sıcaklık: 50 °C

Süre: ≈ 5 saat/batch (ilk 3 saat ana ekstraksiyon, son 2 saat terpen ayrımı)

CO₂ akış hızı: sistem kapasitesine göre otomatik kontrol

⚠  Basıncın 350 bar üzerine çıkması durumunda sistem otomatik güvensiz duruma geçer. Manuel müdahale etmeden personeli tahliye edin ve Üretim Sorumlusu Yücel EKER'i bilgilendirin.

5.3. Ekstraksiyon Süreci

Sistemi çalıştırın; basınç ve sıcaklık değerlerini her 30 dakikada bir forma kaydedin

İlk 3 saat sonunda ara ekstrakt numunesi alın (5 mL) ve görsel kontrol yapın

Ekstraksiyonu 5 saat sonunda sonlandırın; basıncı kontrollü biçimde düşürün

Ekstraktı toplama kabına alın; brüt ve net ağırlığı tartın (beklenen 3,60–3,90 kg; hedef verim %15)

⚠  Verim %12'nin altında kalırsa batch kaydına not düşün, sapma kaydı açın ve KG-KK Sorumlusunu bilgilendirin (SOP-KG-04).

5.4. Sonrası İşlemler

Ekstrakt kabını etiketleyin: batch no, tarih, ham madde lot no, brüt/net ağırlık

Ham madde posasını tartın ve fire kaydına işleyin (SOP-ÜR-15)

Ekipmanı SOP-TE-01'e göre temizleyin ve temizlik etiketi asın

Batch üretim kaydı formunu eksiksiz doldurun ve imzalayın

Ekstraktı, vinterizasyon prosesine geçene kadar ≤ 4 °C'de muhafaza edin

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-03 | SC-CO₂ Batch Üretim Kaydı | Operatör + Üretim Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Vinterizasyon (Etanol Çözme + Soğutmalı Filtrasyon) | Kod: SOP-ÜR-04 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Total ekstrakt içindeki mum, lipit ve benzeri istenmeyen bileşenleri etanolde çözme ve düşük sıcaklıkta çöktürme yoluyla uzaklaştırmak.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-03 çıktısı olan tüm total ekstrakt batch'leri.

3. SORUMLULAR

Operatör: Çözücü hazırlığı, karıştırma ve filtrasyonu yürütür

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-03 Süperkritik CO₂ Ekstraksiyon

SOP-ÜR-05 Etanol Geri Kazanımı

SOP-DE-04 Parlayıcı ve Yanıcı Madde Depolama

SOP-TE-08 Yangın Güvenliği ve Acil Durum

5. PROSEDÜR

5.1. Çözme

Ekstraktı vinterizasyon tankına aktarın ve net ağırlığı kaydedin

Etanol ekleyin (oran 1:10 a/h — 1 kg ekstrakt : 10 L etanol)

Karıştırıcıyı çalıştırın; 40 °C'de 30 dakika homojen çözünme sağlayın

Çözeltinin berrak ve topaksız olduğunu gözle doğrulayın

⚠  Etanol parlayıcıdır. Alanda ex-proof aydınlatma ve havalandırma çalışır durumda olmalı; açık alev, kıvılcım ve statik yük kaynağı bulunmamalıdır. Kaplar topraklanmış olmalıdır.

5.2. Soğutma

Tank sıcaklığını chiller ile −20 °C'ye düşürün

Çözeltiyi −20 °C'de en az 12 saat (hedef 12–24 saat) bekletin

Bekleme süresince tank sıcaklığını 4 saatte bir kaydedin

Süre sonunda mum/lipit fazının çöktüğünü gözle doğrulayın

5.3. Soğutmalı Filtrasyon

Filtrasyonu soğuk zinciri bozmadan (≤ −10 °C) gerçekleştirin

Kademeli filtrasyon uygulayın: 10 µm → 1 µm → 0,45 µm

Filtrat berrak değilse 0,45 µm kademesini tekrarlayın

Filtre keki ağırlığını tartın ve fire kaydına işleyin (SOP-ÜR-15)

⚠  Filtrasyon sırasında sıcaklık −10 °C üzerine çıkarsa çökmüş mumlar yeniden çözünür ve işlem geçersiz olur. Sıcaklık aşımında filtrasyonu durdurun ve çözeltiyi yeniden −20 °C'ye getirin.

5.4. Sonrası İşlemler

Filtratı etanol geri kazanım prosesine (SOP-ÜR-05) aktarın

Ara ürün numunesi alın (10 mL) ve KK'ya teslim edin (SOP-KK-07)

Tank ve filtre ünitesini SOP-TE-01'e göre temizleyin

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-04 | Vinterizasyon Proses Kaydı | Operatör + Üretim Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Etanol Geri Kazanımı (Thin-Film Evaporatör) | Kod: SOP-ÜR-05 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Vinterize filtrattan etanolü thin-film evaporatör ile geri kazanmak; kalıntı çözücü seviyesini kabul kriterinin altına düşürmek.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-04 çıktısı olan tüm vinterize filtrat batch'leri.

3. SORUMLULAR

Operatör: Evaporatörü çalıştırır, besleme hızını ayarlar

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-04 Vinterizasyon

SOP-KK-11 Kalıntı Çözücü ve Kontaminasyon Kontrolü

SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Sistem Hazırlığı

Evaporatör ceket sıcaklığını ve kondenser soğutma hattını devreye alın

Vakum pompasını çalıştırın; hedef vakum seviyesine ulaşılmasını bekleyin

Toplama kaplarının temiz, kuru ve etiketli olduğunu doğrulayın

Sızdırmazlık ve conta kontrolü yapın

5.2. Proses Parametreleri

Ceket sıcaklığı: 55–65 °C

Vakum: 60–100 mbar

Besleme hızı: 8–12 L/saat

Kondenser sıcaklığı: ≤ 5 °C

⚠  Ceket sıcaklığının 70 °C üzerine çıkması kannabinoid bozunmasına ve istenmeyen erken dekarboksilasyona yol açar. Sıcaklık aşımında beslemeyi durdurun ve sapma kaydı açın.

5.3. Yürütme

Beslemeyi başlatın; ilk 15 dakikada akış kararlılığını gözleyin

Sıcaklık, vakum ve toplanan etanol hacmini saatlik kaydedin

Konsantre viskozitesi arttığında besleme hızını kademeli düşürün

Geri kazanım oranını hesaplayın (hedef ≥ %90)

5.4. Kalıntı Çözücü Kontrolü

Konsantreden numune alın (5 g) ve kalıntı çözücü analizi için KK'ya teslim edin

Kabul kriteri: kalıntı etanol ≤ 5.000 ppm

Kriter sağlanmazsa evaporasyonu tekrarlayın ve yeniden numune alın

Geri kazanılan etanolü saflık kontrolü sonrası "Geri Kazanılmış Etanol" etiketiyle depolayın

✓  Kalıntı çözücü kriteri sağlandığında ürün dekarboksilasyon prosesine (SOP-ÜR-06) aktarılabilir.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-05 | Etanol Geri Kazanım Kaydı | Operatör + Üretim Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Dekarboksilasyon (CBDa → CBD Dönüşümü) | Kod: SOP-ÜR-06 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Konsantre ekstrakt içindeki asidik kannabinoidleri (CBDa) kontrollü ısı uygulaması ile nötr forma (CBD) dönüştürmek ve dönüşüm oranını doğrulamak.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-05 çıktısı olan tüm konsantre batch'leri.

3. SORUMLULAR

Operatör: Reaktörü yükler, sıcaklık profilini izler

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-05 Etanol Geri Kazanımı

SOP-ÜR-07 Kısa Yol Distilasyon

SOP-KK-04 Analiz Yöntemleri ve Kabul Kriterleri

5. PROSEDÜR

5.1. Hazırlık

Konsantreyi Reaktör 1'e aktarın ve net ağırlığı kaydedin

Reaktör karıştırıcısını ve sıcaklık probunu devreye alın

Proses öncesi numune alın (5 g) — CBDa/CBD başlangıç oranı tayini için

5.2. Proses Parametreleri

Sıcaklık: 110–120 °C (hedef 115 °C)

Süre: 45–90 dakika

Karıştırma: sürekli, düşük devir

Ortam: hafif vakum veya inert gaz örtüsü altında

⚠  Sıcaklığın 130 °C üzerine çıkması kannabinoid bozunmasına ve renk koyulaşmasına yol açar. Sıcaklık aşımında ısıtmayı derhal kesin, reaktörü soğutun ve sapma kaydı açın (SOP-KG-04).

5.3. Dönüşüm İzleme

30., 60. ve 90. dakikada numune alın (3 g)

Köpürme (CO₂ çıkışı) sona erdiğinde doğrulayıcı numune alın

Kabul kriteri: dönüşüm ≥ %95 (kalan CBDa ≤ %5)

Kriter sağlanana kadar süreyi 15'er dakika uzatın; toplam süre 120 dakikayı aşamaz

5.4. Sonlandırma

Isıtmayı durdurun ve ürünü ≤ 60 °C'ye soğutun

Ürünü etiketleyin ve distilasyon prosesine (SOP-ÜR-07) aktarın

Ağırlık kaybını hesaplayın ve kaydedin (teorik ≈ %8–12)

Reaktörü SOP-TE-01'e göre temizleyin

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-06 | Dekarboksilasyon Proses Kaydı | Operatör + Üretim Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Kısa Yol Distilasyon ile CBD Saflaştırma | Kod: SOP-ÜR-07 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Dekarboksile ekstraktı kısa yol distilasyon ile saflaştırarak yüksek kannabinoid içerikli distilat elde etmek; uçucu safsızlıkları ve ağır kalıntıları ayırmak.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-06 çıktısı olan tüm dekarboksile batch'leri.

3. SORUMLULAR

Operatör: Distilasyon kolonunu işletir, fraksiyonları ayırır

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-06 Dekarboksilasyon

SOP-ÜR-08 CBD Kristalizasyonu

SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi

SOP-KK-09 Ret İşlemi ve Uygunsuz Madde Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Sistem Hazırlığı

Distilasyon kolonu, kondenser ve fraksiyon kaplarının temizlik ve kuruluğunu doğrulayın

Vakum pompasını çalıştırın ve hedef vakuma inildiğini doğrulayın

Soğutma hatlarını devreye alın; kondenser sıcaklığını ayarlayın

Besleme kabına dekarboksile ürünü aktarın ve ağırlığı kaydedin

5.2. Proses Parametreleri

Vakum: 0,001–0,01 mbar

Buharlaştırıcı sıcaklığı: 160–180 °C

Kondenser sıcaklığı: 60–70 °C

Besleme hızı: 1,5–3 kg/saat

5.3. Fraksiyonlama

1. fraksiyon (baş): uçucu bileşen ve kalıntı çözücü — ayrı kapta toplanır, ana ürüne karıştırılmaz

2. fraksiyon (ana): CBD distilatı — hedef kannabinoid içeriği %80–90

3. fraksiyon (kuyruk) ve dip kalıntı: ayrı toplanır, fire kaydına işlenir

Her fraksiyon geçişini saat, sıcaklık ve görsel değişimle birlikte kaydedin

⚠  Baş fraksiyon ana ürüne karıştırılmamalıdır. Karışma şüphesi hâlinde batch karantinaya alınır ve KG-KK kararı beklenir.

5.4. Ürün Değerlendirme

Ana fraksiyondan numune alın (10 g) ve KK'ya teslim edin

Kabul kriterleri: toplam CBD ≥ %80; Δ9-THC ≤ %0,3

Sonuç uygunsa ürünü etiketleyin ve kristalizasyona (SOP-ÜR-08) aktarın veya distilat olarak serbest bırakma sürecine alın

Sonuç uygun değilse ikinci geçiş distilasyonu uygulayın ve tekrar analiz edin

⚠  Δ9-THC sonucu %0,3 üst sınırını aşarsa ürün serbest bırakılamaz. Batch derhal karantinaya alınır, SOP-KK-09 kapsamında ret statüsüne geçirilir ve durum gecikmeksizin Kuruma bildirilir (SOP-KG-12).

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-07 | Distilasyon Proses Kaydı | Operatör + Üretim Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ CBD Kristalizasyonu (İzolat ≥ %99) | Kod: SOP-ÜR-08 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

CBD distilatından kristalizasyon ve yıkama yoluyla ≥ %99 saflıkta CBD izolat elde etmek.

2. KAPSAM

İzolat üretimine yönlendirilen tüm CBD distilat batch'leri.

3. SORUMLULAR

Operatör: Çözme, kristalizasyon, süzme ve kurutmayı yürütür

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-07 Kısa Yol Distilasyon

SOP-ÜR-12 Ambalajlama ve Etiketleme

SOP-DE-04 Parlayıcı ve Yanıcı Madde Depolama

SOP-KK-11 Kalıntı Çözücü ve Kontaminasyon Kontrolü

5. PROSEDÜR

5.1. Çözme

Distilatı Reaktör 2'ye aktarın ve net ağırlığı kaydedin

Heptan ekleyin (oran ≈ 1:2 a/h)

45–50 °C'de karıştırarak tam çözünme sağlayın

Çözelti berrak değilse 1 µm filtreden geçirin

⚠  Heptan yüksek derecede parlayıcıdır. İşlem ex-proof ekipmanla, çalışan havalandırma altında ve topraklanmış kaplarla yürütülür. Alanda yangın söndürücü erişilebilir olmalıdır.

5.2. Kristalizasyon

Kademeli soğutma: 50 °C → 20 °C (2 saat) → −10 °C (4 saat)

Kristal oluşumu başladığında karıştırmayı en düşük devre alın

Toplam kristalizasyon süresi: 24–48 saat

Kristal gelişimini 8 saatte bir gözle kontrol edin ve kaydedin

5.3. Süzme ve Yıkama

Kristalleri vakum süzme ile ana çözeltiden ayırın

Soğuk heptan ile (≤ 0 °C) en az iki kez yıkayın

Ana çözeltiyi ayrı kapta toplayın; geri kazanım veya fire kaydına alın

5.4. Kurutma ve Kalite Doğrulama

Vakumlu kurutma: 35–40 °C, ≤ 50 mbar, 8–12 saat

Kurutulmuş izolattan numune alın (10 g) ve KK'ya teslim edin

Kabul kriterleri: CBD saflığı ≥ %99,0; kalıntı heptan ≤ 5.000 ppm; görünüm beyaz–kırık beyaz kristal toz

Kriterler sağlanmazsa yeniden kristalizasyon uygulayın (en fazla 2 tekrar)

✓  Tüm kabul kriterleri sağlandığında izolat, ambalajlama prosesine (SOP-ÜR-12) aktarılabilir.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-08 | Kristalizasyon Proses Kaydı | Operatör + Üretim Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Proses İçi Kontroller ve Kabul Kriterleri | Kod: SOP-ÜR-09 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Üretimin her aşamasında ürünün tanımlı kabul kriterlerini karşıladığını doğrulamak; kriter dışı sonuçlarda uygulanacak eylemleri belirlemek.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-03 ile SOP-ÜR-08 arasındaki tüm proses adımları.

3. SORUMLULAR

Operatör: Proses içi numuneyi alır ve teslim eder

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-07 Proses İçi Kontrol Numuneleri

SOP-KG-04 Sapma ve Uygunsuzluk Yönetimi

SOP-KG-03 CAPA

SPEC-02 Ara Ürün Spesifikasyonları

5. PROSEDÜR

5.1. Kontrol Noktaları ve Kabul Kriterleri

| Proses Adımı | Kontrol Parametresi | Kabul Kriteri | Sıklık |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstraksiyon | Basınç / Sıcaklık | 300–350 bar / 50 °C | 30 dakikada bir |
| Ekstraksiyon | Verim | ≥ %12 (hedef %15) | Her batch |
| Vinterizasyon | Bekleme sıcaklığı | −20 °C ± 2 °C | 4 saatte bir |
| Vinterizasyon | Filtrat berraklığı | Berrak, partikülsüz | Her batch |
| Etanol geri kazanım | Kalıntı etanol | ≤ 5.000 ppm | Her batch |
| Dekarboksilasyon | Dönüşüm oranı | ≥ %95 | Her batch |
| Distilasyon | Toplam CBD | ≥ %80 | Her batch |
| Distilasyon | Δ9-THC | ≤ %0,3 | Her batch |
| Kristalizasyon | CBD saflığı | ≥ %99,0 | Her batch |
| Kristalizasyon | Kalıntı heptan | ≤ 5.000 ppm | Her batch |

5.2. Numune Alma

Numune, SOP-KK-01'de tanımlı yöntem ve miktarlarla alınır

Numune kabı etiketlenir: içerik, batch no, numune alma tarihi, alındığı kap

Numune KK'ya tutanakla teslim edilir

5.3. Kriter Dışı Sonuç Yönetimi

Kriter dışı sonuç tespit edildiğinde proses adımı durdurulur

Sapma kaydı açılır (SOP-KG-04) ve ilgili batch karantinaya alınır

KG-KK Sorumlusu kök neden incelemesi başlatır

Yeniden işleme yalnızca Mesul Müdür onayı ile ve istisnai olarak yapılır

Karar ve gerekçe batch dosyasına eklenir

⚠  Kriter dışı bir sonuç, sapma kaydı kapatılmadan bir sonraki proses adımına aktarılamaz.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-09 | Proses İçi Kontrol Kaydı | Üretim Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Bulk (Dökme) Ürün Muhafaza ve Etiketleme | Kod: SOP-ÜR-10 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Ambalajlama öncesi elde edilen bulk ürünün uygun kaplarda, kapalı ve izlenebilir biçimde muhafaza edilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Distilat ve izolat formundaki tüm bulk ürünler.

3. SORUMLULAR

Operatör: Bulk kabını hazırlar, doldurur ve etiketler

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-12 Ambalajlama ve Etiketleme

SOP-DE-02 Bitmiş Ürün Depolama ve Karantina

SOP-ÜR-17 THC İçeren Madde Güvenliği

5. PROSEDÜR

5.1. Kap Seçimi ve Hazırlık

Bulk kapları gıda/farma uyumlu, temiz, kuru ve hasarsız olmalıdır

Kap ağzı tam kapalı ve sızdırmaz olmalıdır

Işığa duyarlı ürünler için ışık geçirmez kap kullanılır

5.2. Etiket İçeriği

Ürün adı ve formu (CBD Distilat / CBD İzolat)

Seri (batch) numarası

Üretim tarihi

Net ağırlık

Statü: KARANTİNA / SERBEST

Saklama koşulu

Dolduran personel adı ve parafı

5.3. Muhafaza

Bulk ürün, KK serbest bırakma kararına kadar karantina alanında tutulur

Kannabinoid içeren bulk ürün kilitli alanda muhafaza edilir (SOP-ÜR-17)

Saklama alanı sıcaklık ve nem koşulları izlenir ve kaydedilir (SOP-TE-09)

Bulk ürün raf ve palet üzerinde, yer ve duvarla teması kesilmiş şekilde durur

⚠  Etiketsiz veya statüsü belirsiz hiçbir bulk kap üretim alanında veya depoda bulunamaz. Tespit edilmesi hâlinde derhal karantinaya alınır.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-10 | Bulk Ürün Muhafaza ve Etiket Kaydı | Operatör | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Hat Temizliği (Line Clearance) ve Hat/Ekipman Tanımlama | Kod: SOP-ÜR-11 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Bir üretim veya ambalajlama işlemine başlamadan önce hatta önceki ürüne ait malzeme, etiket veya dokümanın kalmadığını doğrulamak; hat ve ekipmanların işlem gören ürünle tanımlanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tüm üretim alanları, üretim ekipmanları ve ambalajlama hatları.

3. SORUMLULAR

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Hat temizliğini yürütür ve formu imzalar

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Hat temizliğini bağımsız olarak doğrular ve imzalar

Operatör: Fiili temizlik ve kaldırma işlemlerini yapar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-01 Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon

SOP-ÜR-12 Ambalajlama ve Etiketleme

ETK-01 Ekipman Durum Etiketleri

5. PROSEDÜR

5.1. Hat Temizliği Kontrol Kalemleri

Önceki ürüne ait ham madde, ara ürün veya bulk kabı kalmamış olmalı

Önceki ürüne ait basılı etiket, kutu veya ambalaj malzemesi kalmamış olmalı

Önceki ürüne ait batch kayıt formu ve dokümanlar hattan kaldırılmış olmalı

Ekipman ve çalışma yüzeyleri temizlenmiş ve "TEMİZ" etiketi asılmış olmalı

Atık kapları boşaltılmış olmalı

⚠  Hat temizliği iki kişi tarafından — Üretim Sorumlusu ve KG-KK Sorumlusu — imzalanmadan hiçbir üretim veya ambalajlama işlemine başlanamaz.

5.2. Hat ve Ekipman Tanımlama

Her üretim alanı, ekipman ve ambalajlama hattı üzerine hat durum kartı asılır

Kart üzerinde işlem gören ürünün adı ve seri numarası yer alır

İşlem bittiğinde kart kaldırılır ve hat "BOŞ" statüsüne alınır

Ekipman durum etiketleri kullanılır: TEMİZ / KİRLİ / BAKIMDA / ARIZALI / KULLANMAYIN

5.3. İki Farklı Ürünün Aynı Anda İşlenmesi

Aynı hatta iki farklı ürünün etiketi veya malzemesi aynı anda bulunamaz

Ürün geçişlerinde tam hat temizliği zorunludur

Kenevir içeren ürünler ile diğer ürünler arasında geçiş varsa temizlik validasyonu sonuçları esas alınır (SOP-KG-10)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-11 | Hat Temizliği (Line Clearance) Formu | Üretim Sorumlusu + KG-KK | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ambalajlama ve Etiketleme | Kod: SOP-ÜR-12 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Bitmiş ürünün doğru ambalaj malzemesiyle, mevzuata uygun etiket bilgileriyle paketlenmesini; etiket karışıklığının ve etiket kaybının önlenmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Distilat ve izolat formundaki tüm bitmiş ürünler.

3. SORUMLULAR

Operatör: Ambalajlama ve etiketleme işlemini yürütür

Depo Sorumlusu: Ambalaj malzemesi ve basılı etiket stoğunu yönetir

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-11 Hat Temizliği

SOP-KK-03 Ambalaj Malzemesi Kabul Kontrolü

SOP-ÜR-13 Seri Üretim Kaydı ve Ürün Serbest Bırakma

SPEC-01 Ambalaj Spesifikasyonu

5. PROSEDÜR

5.1. Ambalajlama Öncesi

Hat temizliği tamamlanmış ve imzalanmış olmalıdır (SOP-ÜR-11)

Kullanılacak etiketler sayılarak teslim alınır ve teslim adedi kaydedilir

Ambalaj malzemesinin KK kabul onayı taşıdığı doğrulanır

5.2. Ambalaj Yapısı

İç ambalaj: şeffaf, gıda/farma uyumlu, vakumlanmış

Dış ambalaj: ışık geçirmeyen nitelikte

Dış ambalaj üzerinde üretim bilgilerini içeren etiket bulunur

İç ambalajlama işlemi üretim alanı ile aynı koşullarda yapılır

Her ambalajın net ağırlığı kalibre teraziyle tartılır ve kaydedilir

5.3. Etiket İçeriği

Ürün adı ve formu

Seri (batch) numarası ve üretim tarihi

Net miktar

Kannabinoid içeriği (analiz sertifikasına atıfla)

Son kullanma / yeniden test tarihi

Saklama koşulu

Üretici unvanı ve adresi

İzin/bildirim referansları ve QR kod

5.4. Ambalajlama Sırasında Kontroller

Ambalajın genel görünüşü ve bütünlüğü

Doğru ürün ve doğru ambalaj malzemesinin kullanıldığı

Etiket basımının doğruluğu ve okunabilirliği

Vakum ve mühür bütünlüğü

5.5. Etiket Mutabakatı

Teslim alınan etiket adedi = kullanılan + iade edilen + imha edilen

Mutabakat sağlanmazsa ambalajlama durdurulur ve uygunsuzluk kaydı açılır

Hatalı basılmış etiketler kayıt altına alınarak imha edilir (SOP-ÜR-15)

Basılı etiketler kullanım dışında kilitli dolapta saklanır

⚠  Etiket mutabakatında fark sıfır olmalıdır. Sıfırdan farklı her sonuç, kapatılmadan seri serbest bırakılamaz.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-12 | Ambalajlama ve Etiket Mutabakat Formu | Üretim Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Seri Üretim Kaydı ve Ürün Serbest Bırakma | Kod: SOP-ÜR-13 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Her seri için üretim ve kalite kayıtlarının eksiksiz derlenmesini; ürünün yalnızca tüm kabul kriterleri sağlandığında ve Mesul Müdür onayıyla serbest bırakılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesiste üretilen tüm seriler.

3. SORUMLULAR

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Seri dosyasını derler ve eksiksizliğini beyan eder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıt bütünlüğünü denetler, KK serbest bırakma kararını verir

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai serbest bırakma kararını verir ve imzalar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-01 … SOP-ÜR-12 Üretim prosedürleri

SOP-KK-08 Bitmiş Ürün Analizi ve KK Serbest Bırakma

SOP-KG-03 CAPA

SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri

5. PROSEDÜR

5.1. Seri Dosyasının Derlenmesi

Vardiya başlangıç kontrol formu (FRM-ÜR-01)

Tartım ve çift kontrol formu (FRM-ÜR-02)

Tüm proses kayıtları (FRM-ÜR-03 … FRM-ÜR-08)

Proses içi kontrol kaydı (FRM-ÜR-09)

Ham madde giriş kalite kontrol raporu (SOP-KK-02)

Bitmiş ürün analiz raporları (SOP-KK-08)

Hat temizliği ve etiket mutabakat kayıtları (FRM-ÜR-11, FRM-ÜR-12)

Varsa sapma, uygunsuzluk ve CAPA kayıtları

Fire ve kayıp kaydı (FRM-ÜR-15)

5.2. Kütle Denkliği (Mass Balance)

Girdi ham madde ağırlığı ile çıktı + fire + numune toplamı karşılaştırılır

Kabul aralığı: %98–102

Aralık dışı sonuçlarda serbest bırakma yapılmaz; araştırma başlatılır

⚠  Kütle denkliği kabul aralığı dışında olan hiçbir seri, araştırma tamamlanmadan serbest bırakılamaz. Açıklanamayan kayıp Kuruma bildirilir.

5.3. Serbest Bırakma Kararı

KG-KK Sorumlusu seri dosyasını kontrol listesi üzerinden madde madde inceler

Tüm analiz sonuçlarının spesifikasyon içinde olduğu doğrulanır

Açık sapma veya kapanmamış CAPA varsa karar ertelenir

Mesul Müdür nihai kararı verir: SERBEST BIRAKILDI / REDDEDİLDİ / BEKLEMEDE

5.4. Karar Sonrası

Serbest bırakılan ürünün statü etiketi "KARANTİNA"dan "SERBEST"e çevrilir

Reddedilen ürün SOP-KK-09 kapsamında ret alanına alınır

Seri dosyası arşivlenir ve en az 5 yıl saklanır (SOP-KG-01)

BÜTS bildirimi yapılır (SOP-ÜR-16)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-13 | Seri Serbest Bırakma Formu | KG-KK + Mesul Müdür | 5 yıl |
| FRM-ÜR-20 | Kütle Denkliği (Mass Balance) Formu | Üretim Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Sevkiyat ve Kapalı Zincir Yönetimi | Kod: SOP-ÜR-14 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Serbest bırakılmış ürünün yalnızca onaylı taşıyıcılar aracılığıyla ve kapalı zincir esasına uygun şekilde sevk edilmesini; sevkiyat bilgilerinin eksiksiz kayıt altına alınmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisten çıkan tüm bitmiş ürün ve kenevir bileşeni sevkiyatları.

3. SORUMLULAR

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Sevkiyat onayını verir

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Ürün statüsünü ve belge bütünlüğünü doğrular

Depo Sorumlusu: Yükleme ve teslim işlemini yürütür

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-13 Seri Üretim Kaydı ve Ürün Serbest Bırakma

SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri

SOP-KG-08 Tedarikçi Değerlendirme ve Onay

SOP-DE-05 Mal Kabul ve Sevkiyat Alanı Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Sevkiyat Öncesi Kontroller

Ürünün SERBEST statüsünde olduğu doğrulanır

Analiz sertifikası ve seri belgelerinin hazır olduğu doğrulanır

Ambalaj bütünlüğü ve etiket doğruluğu kontrol edilir

Taşıyıcının onaylı taşıyıcı listesinde yer aldığı doğrulanır

⚠  Serbest bırakılmamış, karantina veya ret statüsündeki hiçbir ürün sevk edilemez.

5.2. Kapalı Zincir Esasları

Ürün mühürlü ambalajda ve mühür numarası kayıtlı olarak sevk edilir

Araç yükleme alanı kamera ile izlenir

Yükleme sırasında ürün dış ortama ve iklim koşullarına maruz bırakılmaz

Teslim alan tarafın kimlik ve yetki bilgisi kaydedilir

Sevkiyat evrakı iki nüsha düzenlenir; bir nüsha tesiste kalır

5.3. Kayıt ve Bildirim

Sevk edilen ürüne ilişkin tüm bilgiler BÜTS'e eksiksiz kaydedilir (SOP-ÜR-16)

Dağıtım kayıtları, geri çekme durumunda ulaşılabilir olacak şekilde tutulur (SOP-KG-07)

Alıcı adres ve iletişim bilgileri dağıtım kaydında yer alır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-14 | Sevkiyat ve Kapalı Zincir Formu | Depo Sorumlusu + KG-KK | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Fire, Kayıp ve İmha Yönetimi | Kod: SOP-ÜR-15 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Üretim süreçlerinde oluşan fire, kayıp ve imha edilecek malzemenin tanımlanması, tartılması, gerekçelendirilerek kayıt altına alınması ve mevzuata uygun biçimde bertaraf edilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Ham madde posası, filtre keki, distilasyon kuyruk ve dip kalıntısı, ana çözelti, hatalı etiket ve ambalaj, ret ürün, süresi dolmuş malzeme ve saklama süresi dolan şahit numuneler.

3. SORUMLULAR

Operatör: Fire malzemesini tartar ve etiketler

Depo Sorumlusu: İmha bekleyen malzemenin kilitli alanda muhafazasını sağlar

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-13 Seri Üretim Kaydı

SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri

SOP-TE-07 Atık Yönetimi

SOP-KK-10 Şahit Numune Saklama

5. PROSEDÜR

5.1. Fire Tanımlama ve Tartım

Her proses adımında oluşan fire, oluştuğu anda kalibre teraziyle tartılır

Fire kabı üzerine seri no, proses adımı, tarih ve ağırlık yazılır

Fire, üretim alanından ayrı ve kilitli "İMHA BEKLEYEN" alanına alınır

Fire oranı proses bazında hesaplanır ve tarihsel ortalama ile karşılaştırılır

⚠  Kannabinoid içeren fire malzemesi genel atık ile birlikte bertaraf edilemez. Kilitli alanda, kayıt altında ve lisanslı bertaraf yöntemiyle işlem görür.

5.2. Fire Oranının Gerekçelendirilmesi

Fire oranları Mesul Müdür tarafından gerekçelendirilerek tutanağa bağlanır

Fire oranı tarihsel ortalamanın %20 üzerine çıkarsa sapma kaydı açılır

Kök neden analizi yapılır ve CAPA başlatılır (SOP-KG-03)

5.3. Kayıp ve Suistimal Şüphesi

Açıklanamayan kayıp, hırsızlık veya suistimal şüphesi tespit edildiğinde derhal Mesul Müdür bilgilendirilir

Olay gecikmeksizin Kuruma yazılı olarak bildirilir

Kamera kayıtları ve erişim kayıtları incelenir (SOP-TE-12, SOP-ÜR-17)

İnceleme sonucu tutanağa bağlanır

⚠  Ürün veya ham madde kaybı ile hırsızlık/suistimal şüphesi durumunda Kuruma yazılı bildirim gecikmeksizin yapılır. Bu bildirim ertelenemez.

5.4. İmha Süreci

İmha talebi KG-KK Sorumlusu tarafından hazırlanır ve Mesul Müdür onayına sunulur

Gerekli hâllerde mevzuatın öngördüğü ön izin/bildirim tamamlanır

Uygunsuz kenevir ham maddesi, Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda Kontrol Heyeti/Teknik Ekip nezaretinde imha edilir

İmha en az iki tanık huzurunda gerçekleştirilir ve tutanağa bağlanır

Bertaraf firmasına teslim belgesi arşivlenir

İmha BÜTS'e bildirilir (SOP-ÜR-16)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-15 | Fire ve Kayıp Kaydı | Üretim Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-ÜR-16 | İmha Tutanağı | KG-KK + Mesul Müdür + Tanıklar | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Bitkisel Ürün Takip Sistemine (BÜTS) Bildirimler | Kod: SOP-ÜR-16 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Üretim, stok, sevkiyat, iade, geri çekme, fire ve imha hareketlerine ilişkin bildirimlerin Kurumun Bitkisel Ürün Takip Sistemine (BÜTS) doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesiste gerçekleşen tüm üretim, giriş, çıkış, fire, imha ve iade hareketleri.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Bildirim verisini derler ve sisteme girer

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Üretim ve fire verisini zamanında sağlar

Depo Sorumlusu: Stok, giriş ve çıkış verisini sağlar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Bildirimin doğruluğundan nihai olarak sorumludur

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-13 Seri Üretim Kaydı

SOP-ÜR-14 Sevkiyat ve Kapalı Zincir

SOP-ÜR-15 Fire, Kayıp ve İmha

SOP-KG-12 Kuruma Bildirim ve Kurumsal İletişim

5. PROSEDÜR

5.1. Bildirime Tabi Bilgiler

Yıllık üretim miktarlarına ilişkin bilgiler

Stok durumu ve sevkiyat süreçlerine ilişkin bilgiler

Ürünlere yönelik geri çekme raporları

İade edilen ürünlere ilişkin bilgiler

Kenevirden elde edilen bileşen ham maddesine yönelik üretim, stok ve hareket bilgileri

Fire ve imha işlemlerine ilişkin kayıtlar

Kayıp, uygunsuzluk, hırsızlık veya suistimal şüphesi içeren tüm durumlar

Saklama süresi dolan bitmiş ürün numunelerinin imhası

Akredite laboratuvar analiz kayıtları ve analiz raporları

⚠  Kayıp, uygunsuzluk, hırsızlık ve suistimal şüphesi içeren durumlar BÜTS'e DERHAL bildirilir; periyodik bildirim dönemine bırakılamaz.

5.2. Veri Derleme ve Doğrulama

Üretim verisi seri serbest bırakma formundan (FRM-ÜR-13) alınır

Stok verisi depo kayıtlarından alınır ve fiziki sayımla mutabakatı yapılır (SOP-DE-03)

Fire ve imha verisi FRM-ÜR-15 ve FRM-ÜR-16'dan alınır

THC içeren maddeler için çift kayıt sistemi uygulanır: fiziki stok ile elektronik stok kayıtları tam uyumlu olmalıdır

Veriler bildirim öncesi KG-KK Sorumlusu tarafından çapraz kontrol edilir

5.3. Bildirimin Yapılması ve Kanıtlanması

Bildirim, Kurumun yayımladığı kılavuzlar doğrultusunda ve tanımlı süre içinde yapılır

Bildirim ekranı çıktısı ve referans numarası kanıt olarak arşivlenir

Bildirim takip kaydına tarih, saat, referans no ve bildirimi yapan kişi işlenir

Hatalı bildirim tespit edilirse düzeltme bildirimi yapılır ve gerekçesi kaydedilir

5.4. İzleme

Aylık bildirim tamamlılık kontrolü yapılır

Eksik veya geç bildirim tespit edilirse CAPA açılır (SOP-KG-03)

Bildirim kanalları ve süreleri, her mevzuat değişikliğinde gözden geçirilir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-17 | BÜTS Bildirim Takip Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ THC İçeren Madde Güvenliği ve Çapraz Bulaşma Önleme | Kod: SOP-ÜR-17 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

THC içeren kenevir bileşenlerinin ve ürünlerinin yetkisiz erişime karşı korunmasını, kilitli ve kontrollü alanlarda muhafazasını, çift kayıt sistemi ile izlenmesini ve çapraz bulaşmanın önlenmesini sağlamak.

2. KAPSAM

THC içeren ham madde, ara ürün, proses içi ürün, bitmiş ürün, seri muhafaza numuneleri ve karantina ürünlerinin tamamı.

3. SORUMLULAR

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Yetkili personel listesini onaylar

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Erişim kayıtlarını ve stok mutabakatını denetler

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Alan içi hareketleri kaydeder

Depo Sorumlusu: Kilitli alanın fiziki güvenliğini sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-12 Tesis Güvenliği, Kamera ve Erişim Kontrolü

SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri

SOP-DE-03 Stok Kontrol ve Sayım

LST-03 THC Alanı Yetkili Personel Listesi

5. PROSEDÜR

5.1. Kilitli Alan

THC içeren tüm maddeler kilitli ve kontrollü alanda muhafaza edilir

Alan kamera ile kesintisiz izlenir; kayıtlar en az 1 yıl saklanır

Alanın anahtarı/erişim yetkisi yalnızca yetkilendirilmiş personeldedir

Alan içinde ham madde, ara ürün, bitmiş ürün ve karantina malzemesi ayrı bölmelerde tutulur

5.2. Erişim Kontrolü

Alana her giriş ve çıkış erişim kayıt defterine işlenir: tarih, saat, personel adı, giriş amacı, çıkarılan/konulan malzeme

Yetkisiz personel alana yalnızca yetkili personel refakatinde girebilir

Ziyaretçi ve yüklenici girişi Mesul Müdür onayı ile yapılır (SOP-PG-04)

Erişim kayıtları aylık olarak KG-KK Sorumlusu tarafından incelenir

5.3. Çift Kayıt Sistemi

THC içeren maddeler için fiziki stok kartı ve elektronik stok kaydı birlikte tutulur

İki kayıt arasında tam uyum sağlanır

Haftalık mutabakat yapılır ve tutanağa bağlanır

Uyumsuzluk tespit edilirse derhal araştırma başlatılır ve Mesul Müdür bilgilendirilir

⚠  Fiziki stok ile elektronik stok arasındaki her uyumsuzluk, açıklanamayan kayıp olarak değerlendirilir ve Kuruma bildirilir (SOP-ÜR-15).

5.4. Çapraz Bulaşma Önleme

CBD üretimi ile THC bulaş riski bulunan faaliyetler ayrı üretim alanlarında yürütülür

Kenevir içeren ürünlerin ekipmanları diğer ürünlerin ekipmanlarından fiziksel olarak ayrılmıştır ve yalnızca kenevir ürünlerine tahsis edilmiştir

Ortak ekipman kullanılması hâlinde kannabinoidler için temizlik validasyonu yapılır (SOP-KG-10)

Karantina ve ara stok alanları oluşturulur ve etiketlenir

Bu faaliyetlere ilişkin kamera kayıtları alınır ve saklanır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-18 | THC Alanı Erişim Kayıt Defteri | Alana giren personel | 5 yıl |
| FRM-ÜR-19 | THC Çift Kayıt Stok Mutabakat Formu | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Hasat Sonrası İşlemler ve Kurutulmuş Kenevir Kabulü | Kod: SOP-ÜR-18 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Kenevir ham maddesinin hasat sonrası süreçlerinin (sap ayırma, tohum ayırma, kurutma, öğütme) onaylı yöntemlerle yürütülmesini; tesise kurutulmuş olarak gelen ham maddenin etiket ve belge uygunluğunun doğrulanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesise gelen tüm kenevir ham maddesi ve tesis içinde yürütülen hasat sonrası işlemler.

3. SORUMLULAR

Depo Sorumlusu: Kabul ve depolamayı yürütür

Operatör: Öğütme ve hazırlık işlemlerini yapar

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-02 Ham Madde Kabul ve Giriş Kontrolü

SOP-DE-01 Ham Madde ve Ambalaj Malzemesi Depolama

SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Kurutulmuş Kenevir Kabul Kontrolü

Tesise kurutulmuş olarak gelen ham maddenin paketi üzerinde aşağıdaki bilgileri içeren QR kod ve etiket bulunmalıdır:

Üreticinin adı ve adresi

Üretim ve son kullanma tarihi

Ürün tipi (yaprak / çiçek)

Saklama koşulları

Ürün net ağırlığı

THC / CBD oranı

Diğer kannabinoid profili

⚠  Etiket bilgileri eksik olan hiçbir ham madde kabul edilemez. Eksik etiketli sevkiyat karantinaya alınır ve tedarikçiye iade edilir (SOP-KG-08).

5.2. Yaş Kenevir Kabulü

Yaş kenevir olarak gelen ham maddede ayrıca yetiştirici adı ve adresi, hasat tarihi/saati/yöntemi, sera veya tarla bilgisi ve tohum sertifika numarası ile tarihi aranır. Kenevir yetiştiriciliği ile bileşen üretiminin aynı tesiste yapılması hâlinde bu etiket bilgisi aranmaz.

5.3. Kurutma ve Ayırma İşlemleri

Sap ayırma ve tohum ayırma işlemleri onaylı yöntemle ve kayıt altında yapılır

Kurutma sıcaklığı kannabinoid bozunmasına yol açmayacak düzeyde tutulur

Hedef nem: ≤ %10; nem tayini yapılarak kaydedilir

Kurutma sonrası malzeme kapalı kapta, etiketli olarak depolanır

5.4. Öğütme

Öğütme, üretim öncesi ve tanımlı partikül boyutunda yapılır (0,5–1 mm)

Öğütücü her kullanım öncesi ve sonrası temizlenir (SOP-TE-01)

Öğütülmüş malzeme aynı gün içinde üretime alınır veya kapalı kapta muhafaza edilir

5.5. Analiz Zorunluluğu

Kurutulmuş kenevir bileşenlerinin sevkiyatı öncesi zorunlu analizlerin yapılmış ve uygun bulunmuş olması gerekir (SOP-KK-05)

Analiz kayıtları ve raporları BÜTS kapsamında kayıt altına alınır

Uygunsuzluk tespitinde ham madde ret statüsüne alınır ve Kuruma bildirilir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-21 | Kurutulmuş Kenevir Kabul Kontrol Formu | Depo Sorumlusu + KG-KK | 5 yıl |
| FRM-ÜR-22 | Hasat Sonrası İşlem Kaydı | Operatör | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |