| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Numune Alma | Kod: SOP-KK-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Ham madde, ambalaj malzemesi, ara ürün ve bitmiş ürünlerden, ilgili seriyi temsil eden numunelerin tanımlı yöntem, ekipman ve miktarlarla alınmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesise giren, tesiste işlenen ve tesisten çıkan tüm materyal ve ürünler.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir

KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-02 Ham Madde Kabul ve Giriş Kontrolü

SOP-KK-07 Proses İçi Kontrol Numuneleri

SOP-KK-10 Şahit (Raf) Numune Saklama

SOP-TE-01 Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon

5. PROSEDÜR

5.1. Numune Alma Alanı

Numune alma, bu amaç için tanımlanmış ve işaretlenmiş alanda yapılır

Alan, üretim alanı ile aynı havalandırma ve kıyafet koşullarına tabidir

Her numune alma işlemi öncesi ve sonrası yüzey temizlenir

5.2. Numune Alma Yöntemi

Numune, materyalin tamamını temsil edecek şekilde alınır

Dökme malzemeden farklı noktalardan (üst-orta-alt) alınıp birleştirilir

Sıvı malzemede numune alma öncesi homojenizasyon sağlanır

Bir teslimat birden fazla seriden oluşuyorsa HER SERİ İÇİN AYRI numune alınır ve numune alınan kaplar tanımlanır

5.3. Numune Alma Ekipmanı

Paslanmaz çelik veya inert malzemeden numune kaşığı/sondası kullanılır

Ekipman her kullanım öncesi ve sonrası temizlenir ve kurutulur

Farklı materyaller için ayrı ekipman veya tam temizlik uygulanır

5.4. Numune Miktarları

| Materyal | Analiz Numunesi | Şahit Numune | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Kenevir ham maddesi (kurutulmuş) | ≥ 100 g | ≥ 100 g | 1 yıl |
| Etanol / heptan (çözücü) | ≥ 250 mL | ≥ 250 mL | 1 yıl |
| İç ambalaj malzemesi | ≥ 5 adet | ≥ 5 adet | 1 yıl |
| Ara ürün (proses içi) | 3–10 g / mL | — | — |
| Bitmiş ürün — distilat | ≥ 10 g | Tam ambalajlı 1 adet | SKT + 1 yıl |
| Bitmiş ürün — izolat | ≥ 10 g | Tam ambalajlı 1 adet | SKT + 1 yıl |

5.5. Numune Kabı ve Etiketleme

Numune kabı temiz, kuru, inert ve ağzı sızdırmaz olmalıdır

Etiket üzerinde bulunması zorunlu bilgiler: kabın içeriği, numunenin alındığı parti/seri/lot numarası, numune alma tarihi, numunenin hangi kaplardan alındığı

Ek olarak numuneyi alan personelin adı ve parafı yer alır

⚠  Etiketi eksik veya okunaksız hiçbir numune analize kabul edilemez; numune alma işlemi tekrarlanır.

5.6. Numune Saklama ve Teslim

Numune, materyalin saklama koşullarına uygun ortamda muhafaza edilir

Numune KK'ya tutanakla teslim edilir; teslim eden ve alan paraflar

Dış laboratuvara gönderilecek numuneler soğuk zincir gerekiyorsa uygun koşullarda sevk edilir (SOP-KK-05)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-01 | Numune Alma Kaydı ve Etiketi | KK Personeli | 5 yıl |
| FRM-KK-02 | Numune Teslim Tutanağı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ham Madde Kabul ve Giriş Kalite Kontrolü | Kod: SOP-KK-02 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Tesise gelen ham maddelerin yalnızca onaylı tedarikçilerden temin edilmesini, teslimat kontrollerinin yapılmasını, karantinaya alınmasını ve analiz sonucu uygun bulunmadan üretime verilmemesini sağlamak.

2. KAPSAM

Kenevir ham maddesi, çözücüler (etanol, heptan), CO₂ ve tüm yardımcı maddeler.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir

KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

Depo Sorumlusu: Fiziki kabul, karantina yerleşimi ve etiketlemeyi yapar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-01 Numune Alma

SOP-KG-08 Tedarikçi Değerlendirme ve Onay

SOP-DE-01 Ham Madde ve Ambalaj Malzemesi Depolama

SOP-ÜR-18 Hasat Sonrası İşlemler ve Kurutulmuş Kenevir Kabulü

5. PROSEDÜR

5.1. Tedarikçi Kontrolü

Ham madde yalnızca onaylı tedarikçi listesindeki firmalardan satın alınır

Her teslimatta kabul kriterlerini karşıladığına dair kanıtlayıcı belgeler aranır: teknik spesifikasyon, analiz sertifikası, uygunluk beyanı

Onaylı listede olmayan tedarikçiden gelen sevkiyat kabul edilmez

5.2. Teslimat Kontrolleri

Ambalaj bütünlüğü kontrol edilir

Ambalajın kapalı olup olmadığı doğrulanır

Teslimat fişi ile etiket bilgileri arasındaki uyum karşılaştırılır

Bulaşma veya hasar belirtisi olup olmadığı incelenir

Tüm kontroller kayıt altına alınır

5.3. Etiket Kontrolü

Kurutulmuş kenevir ve yaş kenevir için aranan etiket/QR bilgileri SOP-ÜR-18'de tanımlanmıştır. Çözücü ve yardımcı maddelerde ürün adı, lot no, üretim ve son kullanma tarihi, üretici bilgisi ve güvenlik bilgileri aranır.

5.4. Karantina

Kabul edilen ham madde, KK onayı verilene kadar karantina bölgesinde bekletilir

Karantina alanı fiziksel olarak ayrılmış ve "KARANTİNA" işaretiyle tanımlanmıştır

Karantina etiketi her ambalaja iliştirilir: materyal adı, lot no, giriş tarihi, statü

Kannabinoid içeren ham madde kilitli alanda karantinaya alınır (SOP-ÜR-17)

⚠  Karantina statüsündeki hiçbir ham madde üretime verilemez. Statü değişimi yalnızca KG-KK Sorumlusunun yazılı kararı ile yapılır.

5.5. Numune Alma ve Analiz

Numune SOP-KK-01'e göre alınır; teslimat birden fazla seriden oluşuyorsa her seri ayrı numunelenir

Kenevir ham maddesi için zorunlu analizler akredite laboratuvara gönderilir (SOP-KK-05)

Analiz sonuçları spesifikasyonlarla karşılaştırılır (SOP-KK-04)

5.6. Kabul veya Ret Kararı

Sonuç uygunsa statü "SERBEST"e çevrilir ve yeşil kabul etiketi asılır

Sonuç uygun değilse SOP-KK-09 kapsamında ret statüsüne alınır

Karar, tarih ve gerekçe ile birlikte kayda geçirilir

Kabul kararı yalnızca KG-KK Sorumlusu tarafından verilir; üretim birimi bu karara müdahale edemez

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-03 | Ham Madde Kabul ve Giriş Kontrol Formu | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-KK-04 | Karantina / Serbest / Ret Statü Etiketi | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ambalaj Malzemesi Kabul ve Kontrolü | Kod: SOP-KK-03 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

İç ve dış ambalaj malzemelerinin spesifikasyonlara uygunluğunun kontrol edilmesini, uygunsuz malzemenin iadesini ve basılı ambalaj malzemesinin güvenli saklanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tüm iç ambalaj (primer), dış ambalaj (sekonder) malzemeleri ve basılı etiketler.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir

KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

Depo Sorumlusu: Basılı ambalaj malzemesinin kilitli saklanmasını sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-01 Numune Alma

SOP-ÜR-12 Ambalajlama ve Etiketleme

SPEC-01 Ambalaj Spesifikasyonu

SOP-KG-08 Tedarikçi Değerlendirme

5. PROSEDÜR

5.1. İç Ambalaj Malzemesi

İç ambalaj malzemeleri numune alma, kalite kontrol ve kullanım aşamalarında HAM MADDELERLE AYNI muameleye tabidir

Karantinaya alınır, numunelenir ve KK onayı olmadan kullanılmaz

Gıda/farma uyumluluk belgesi ve migrasyon uygunluğu aranır

5.2. Kontrol Kalemleri

Spesifikasyona uygunluk (boyut, kalınlık, malzeme cinsi, renk)

Fiziksel bütünlük — delik, çatlak, deformasyon yok

Temizlik ve yabancı madde yok

Vakumlanabilirlik (iç ambalaj için)

Işık geçirmezlik (dış ambalaj için)

Basılı etiketlerde metin doğruluğu, okunabilirlik ve QR kod işlerliği

5.3. Uygunsuz Malzeme

Bozuk veya spesifikasyon dışı malzeme ret statüsüne alınır

İade işlemi SOP-KG-08 kapsamında tedarikçiye bildirilerek yürütülür

İade edilen miktar, gerekçe ve belge numarası kayıt altına alınır

5.4. Basılı Ambalaj Malzemesi Güvenliği

Basılı ambalaj malzemeleri ve etiketler kilitli, yetkisiz erişime kapalı dolapta saklanır

Kesilmiş etiketlerin saklanması ve taşınması sırasında karışmayı önleyecek ayrı bölmeler kullanılır

Etiket giriş-çıkışı sayım esasına göre kaydedilir

Teslim, iade ve imha adetleri mutabakatlanır (SOP-ÜR-12)

⚠  İki farklı ürüne ait basılı etiket aynı bölmede saklanamaz.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-05 | Ambalaj Malzemesi Kabul Kontrol Formu | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-KK-06 | Basılı Etiket Stok ve Hareket Kaydı | Depo Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Analiz Yöntemleri, Spesifikasyonlar ve Kabul Kriterleri | Kod: SOP-KK-04 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Ham madde, ara ürün ve bitmiş ürünler için spesifikasyonların, uygulanacak analiz yöntemlerinin ve kabul kriterlerinin tanımlanması ve onaylanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesiste kullanılan ve üretilen tüm materyal ve ürünler.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir

KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi

SOP-KK-08 Bitmiş Ürün Analizi

SOP-KG-05 Değişiklik Kontrolü

SPEC-02 Ara Ürün Spesifikasyonları

SPEC-03 Bitmiş Ürün Spesifikasyonları

5. PROSEDÜR

5.1. Kenevir Ham Maddesi — Zorunlu Analizler

THC oranı analizi

CBD oranı analizi

Kannabinoid profili analizi

Ağır metal analizi

Pestisit kalıntı analizi

Yabancı madde analizi

Nem tayini veya su aktivitesi analizi

Mikotoksin analizi

Mikrobiyolojik analiz

Terpen profili analizi (uygulanması hâlinde)

Organik çözücü kalıntı analizleri (uygulanması hâlinde)

5.2. Bitmiş Ürün Kabul Kriterleri

| Ürün | Parametre | Kabul Kriteri |
| --- | --- | --- |
| CBD Distilat | Toplam CBD | ≥ %80 |
| CBD Distilat | Δ9-THC | ≤ %0,3 |
| CBD Distilat | Kalıntı çözücü (etanol) | ≤ 5.000 ppm |
| CBD İzolat | CBD saflığı | ≥ %99,0 |
| CBD İzolat | Δ9-THC | ≤ %0,3 |
| CBD İzolat | Kalıntı çözücü (heptan) | ≤ 5.000 ppm |
| CBD İzolat | Görünüm | Beyaz / kırık beyaz kristal toz |
| Her ikisi | Ağır metal | Spesifikasyon içinde |
| Her ikisi | Mikrobiyolojik yük | Spesifikasyon içinde |

⚠  Kenevirden elde edilen destek ürünlerinde kullanılacak bileşenlerde Δ9-THC oranı %0,3 üst sınırını aşamaz. Bu sınırı aşan hiçbir bileşen üretimde kullanılamaz ve serbest bırakılamaz.

5.3. Analiz Yöntemleri

Tüm analizler doğrulanmış ve standardize edilmiş analitik yöntemlerle yapılır

Yöntemler akredite laboratuvarın akreditasyon kapsamında yer almalıdır

Yöntem değişiklikleri SOP-KG-05 kapsamında değişiklik kontrolüne tabidir

5.4. Spesifikasyonların Gözden Geçirilmesi

Spesifikasyonlar en az yılda bir kez gözden geçirilir

Mevzuat değişikliğinde derhal güncellenir

Güncellemeler revizyon numarası ve gerekçesiyle kaydedilir (SOP-KG-01)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-07 | Spesifikasyon Gözden Geçirme Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Akredite Laboratuvar Yönetimi (TSE ISO/IEC 17025) | Kod: SOP-KK-05 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Zorunlu analizlerin TSE ISO/IEC 17025 standardını haiz akredite ve bağımsız laboratuvarlarda yaptırılmasını; numune sevkinin, sonuç takibinin ve rapor arşivinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Ham madde, ara ürün ve bitmiş ürünlere ait tüm dış laboratuvar analizleri.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir

KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-01 Numune Alma

SOP-KK-04 Analiz Yöntemleri ve Kabul Kriterleri

SOP-KG-09 Fason Hizmet Yönetimi

SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri

5. PROSEDÜR

5.1. Laboratuvar Seçimi

Laboratuvarın TSE ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesi ve kapsam listesi temin edilir

Talep edilen her analiz parametresinin akreditasyon kapsamında yer aldığı doğrulanır

Laboratuvar, üreticiden bağımsız olmalıdır

Akreditasyon belgesinin geçerlilik tarihi izlenir ve süresi dolmadan yenisi alınır

Laboratuvarla yazılı fason hizmet sözleşmesi imzalanır (SOP-KG-09)

⚠  Akreditasyon kapsamı dışında yapılan bir analiz geçersizdir. Sonuç raporunda akreditasyon kapsamı işareti bulunmayan parametreler kabul edilmez.

5.2. Zorunlu Analiz Seti (Kenevir Bileşenleri)

THC oranı analizi

CBD oranı analizi

Kannabinoid profili analizi

Ağır metal analizi

Pestisit kalıntı analizi

Yabancı madde analizi

Nem tayini veya su aktivitesi analizi

Mikotoksin analizi

Mikrobiyolojik analiz

Terpen profili analizi (uygulanması hâlinde)

Organik çözücü kalıntı analizleri (uygulanması hâlinde)

5.3. Numune Sevki

Numune SOP-KK-01'e göre alınır ve etiketlenir

Analiz talep formu doldurulur: numune kimliği, seri no, istenen parametreler, yöntem, talep tarihi

Numune, bütünlüğü ve kimliği korunacak şekilde sevk edilir

Sevk tarihi, kargo/teslim referansı ve teslim alan bilgisi kaydedilir

5.4. Sonuçların Değerlendirilmesi

Gelen rapor spesifikasyonlarla karşılaştırılır (SOP-KK-04)

Rapor üzerinde laboratuvar adı, akreditasyon no, numune kimliği, yöntem ve sonuç bulunmalıdır

Sonuçlar KK personeli ve KG-KK Sorumlusu tarafından onaylanır ve imzalanır

Uygunsuz sonuçlar SOP-KK-09 kapsamında işleme alınır

5.5. Kayıt ve Bildirim

Analiz raporları seri dosyasına eklenir ve en az 5 yıl saklanır

Kenevir bileşenlerine ait analiz kayıtları ve raporları BÜTS kapsamında kayıt altına alınır (SOP-ÜR-16)

Talep hâlinde Kuruma ibraz edilmek üzere erişilebilir tutulur

⚠  Kurutulmuş kenevir bileşenlerinin sevkiyatı yapılmadan önce zorunlu analizlerin tamamlanmış ve uygun bulunmuş olması zorunludur.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-08 | Analiz Talep ve Numune Sevk Formu | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-KK-09 | Analiz Sonuç Değerlendirme Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-KK-10 | Akredite Laboratuvar Takip Listesi | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Reaktif, Çözelti ve Referans Standart Yönetimi | Kod: SOP-KK-06 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Kalite kontrol laboratuvarında kullanılan reaktif, çözelti ve referans standartların yazılı prosedürlere uygun hazırlanmasını, etiketlenmesini ve uygun koşullarda saklanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

KK laboratuvarındaki tüm reaktif, çözelti, referans standart ve kimyasallar.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir

KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme

SOP-TE-10 Dezenfektan ve Kimyasal Madde Yönetimi

SOP-TE-07 Atık Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Hazırlama

Her çözelti yazılı hazırlama talimatına göre hazırlanır

Hazırlamada kullanılan tartım ve ölçüm cihazları kalibre olmalıdır

Hazırlama işlemi kayıt altına alınır: içerik, miktar, hazırlama tarihi, hazırlayan

5.2. Etiketleme

Reaktif, çözelti ve kimyasalların üzerinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

İçerik bilgisi ve konsantrasyon

Hazırlanma tarihi

Son kullanma tarihi veya tekrar test tarihi (uygulanabilir ise)

Hazırlayan personelin adı ve imzası

⚠  Etiketsiz veya süresi dolmuş hiçbir reaktif veya çözelti analizde kullanılamaz; tespit edilenler imha edilir ve kayda geçirilir.

5.3. Saklama

Reaktif ve çözeltiler, belirlenen saklama koşullarında muhafaza edilir

Saklama alanının sıcaklık ve nem değerleri izlenir ve kaydedilir (SOP-TE-09)

Parlayıcı ve uçucu kimyasallar havalandırmalı ve yangın önlemi alınmış dolapta saklanır

Güvenlik bilgi formları (MSDS) laboratuvarda erişilebilir tutulur

5.4. Referans Standartlar

Referans standartların sertifikası ve izlenebilirlik bilgisi dosyalanır

Son kullanma tarihi ve saklama koşulu takip edilir

Kullanım kayıtları tutulur (açılış tarihi, kullanılan miktar)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-11 | Reaktif ve Çözelti Hazırlama Kaydı | KK Personeli | 5 yıl |
| FRM-KK-12 | Referans Standart Takip Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Proses İçi Kontrol Numuneleri | Kod: SOP-KK-07 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Üretim sırasında alınan proses içi numunelerin doğru noktalarda, doğru miktarda alınmasını ve sonuçların proses kararlarına zamanında yansıtılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-03 ile SOP-ÜR-08 arasındaki tüm proses adımları.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir

KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Numune alma noktalarında üretimi durdurur/sürdürür

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-01 Numune Alma

SOP-ÜR-09 Proses İçi Kontroller ve Kabul Kriterleri

SOP-KG-04 Sapma ve Uygunsuzluk Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Numune Alma Noktaları

| Proses Adımı | Numune | Miktar | Analiz Parametresi |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstraksiyon — 3. saat | Ara ekstrakt | 5 mL | Görsel kontrol |
| Vinterizasyon — filtrasyon sonrası | Filtrat | 10 mL | Berraklık, kannabinoid |
| Etanol geri kazanım — sonrası | Konsantre | 5 g | Kalıntı etanol |
| Dekarboksilasyon — 0/30/60/90 dk | Reaktör içeriği | 3 g | CBDa / CBD |
| Distilasyon — ana fraksiyon | Distilat | 10 g | Toplam CBD, Δ9-THC |
| Kristalizasyon — kurutma sonrası | İzolat | 10 g | Saflık, kalıntı heptan |

5.2. Yürütme

Numune, proses durdurulmadan veya kısa duraklamayla alınır

Numune kabı derhal etiketlenir (SOP-KK-01)

Numune KK'ya teslim edilir; sonuç beklenen proses adımı için üretim bekletilir

Sonuç ve karar proses içi kontrol kaydına işlenir

5.3. Kriter Dışı Sonuç

Proses adımı durdurulur ve batch karantinaya alınır

Sapma kaydı açılır (SOP-KG-04)

Yeniden işleme kararı yalnızca Mesul Müdür onayı ile verilir

5.4. Numune İmhası

Analiz sonrası kalan proses içi numuneler fire olarak kaydedilir (SOP-ÜR-15)

Kannabinoid içeren numuneler kilitli alanda imhaya kadar bekletilir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-13 | Proses İçi Numune Takip Kaydı | KK Personeli | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Bitmiş Ürün Analizi ve KK Serbest Bırakma Kararı | Kod: SOP-KK-08 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Bitmiş ürünün karantinada tutulmasını, tüm analizlerinin tamamlanmasını ve kalite kontrol serbest bırakma kararının bağımsız biçimde verilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Distilat ve izolat formundaki tüm bitmiş ürün serileri.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir

KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Ürün serbest bırakma işleminin nihai sorumlusudur

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-04 Analiz Yöntemleri ve Kabul Kriterleri

SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi

SOP-KK-10 Şahit Numune Saklama

SOP-ÜR-13 Seri Üretim Kaydı ve Ürün Serbest Bırakma

5. PROSEDÜR

5.1. Karantina

Bitmiş ürün, KK onayı verilerek serbest bırakılıncaya kadar karantina alanında tutulur

Karantina alanı fiziksel olarak ayrılmış ve etiketlenmiştir

Karantina süresince ürün sevk edilemez, ambalajı açılamaz

5.2. Analiz

Her parti/seri/lot için temsili numune alınır (SOP-KK-01)

Numune akredite laboratuvara gönderilir (SOP-KK-05)

Sonuçlar bitmiş ürün spesifikasyonlarıyla karşılaştırılır (SOP-KK-04)

5.3. Sonuç Onayı

Kalite kontrol test sonuçları, testi gerçekleştiren personel VE KG-KK Sorumlusu tarafından onaylanır ve imzalanır

Onaysız hiçbir sonuç serbest bırakma değerlendirmesine giremez

5.4. KK Serbest Bırakma Kararı

Tüm parametrelerin spesifikasyon içinde olduğu doğrulanır

Şahit numunenin ayrıldığı doğrulanır (SOP-KK-10)

KK kararı verilir: KABUL / RET / EK ANALİZ GEREKLİ

Karar bağımsız olarak verilir; üretim birimi veya diğer birimler bu karara müdahale edemez

KK kabul kararı sonrası seri dosyası Mesul Müdür nihai onayına sunulur (SOP-ÜR-13)

⚠  Kalite kontrol serbest bırakma kararı ile Mesul Müdürün nihai serbest bırakma onayı iki ayrı adımdır. Biri diğerinin yerine geçmez.

5.5. Karar Sonrası

Kabul edilen serinin statü etiketi "SERBEST"e çevrilir ve bitmiş ürün deposuna alınır

Depoda stabilite verilerine bağlı sıcaklık ve nem koşullarında bekletilir; kayıtlar tutulur (SOP-TE-09)

Reddedilen seri SOP-KK-09 kapsamında işleme alınır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-14 | Bitmiş Ürün KK Serbest Bırakma Kararı Formu | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ret İşlemi ve Uygunsuz Materyal Yönetimi | Kod: SOP-KK-09 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Analiz veya kontrol sonucunda uygunsuz bulunan ham madde, ambalaj malzemesi, ara ürün ve bitmiş ürünlerin kullanımının engellenmesini, ret alanında muhafazasını ve mevzuata uygun bertarafını sağlamak.

2. KAPSAM

Kabul kriterlerini karşılamayan tüm materyal ve ürünler.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir

KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

Depo Sorumlusu: Ret alanının kilitli tutulmasını sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-08 Bitmiş Ürün Analizi ve KK Serbest Bırakma

SOP-ÜR-15 Fire, Kayıp ve İmha Yönetimi

SOP-KG-03 CAPA

SOP-KG-12 Kuruma Bildirim ve Kurumsal İletişim

5. PROSEDÜR

5.1. Ret Kararı ve Etiketleme

Uygunsuzluk tespit edilen materyal derhal "RET" etiketiyle işaretlenir

Etiket üzerinde materyal adı, lot/seri no, ret tarihi, ret gerekçesi ve karar veren yer alır

Materyal giriş ve çıkışı kısıtlanmış, kilitli ret alanına alınır

5.2. Kenevir Ham Maddesinde Uygunsuzluk

Analiz sonucunda uygunsuz bulunan kenevir ham maddesi ret statüsüne alınır

İmha, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili mevzuatı doğrultusunda Kontrol Heyeti/Teknik Ekip nezaretinde yapılır

Uygunsuzluğa ilişkin bulgular gecikmeksizin Kuruma bildirilir

⚠  THC veya CBD oranının belirlenen değerlerle uyumsuz bulunması hâlinde ham madde ret statüsüne alınır ve durum gecikmeksizin Kuruma bildirilir. Bu bildirim ertelenemez.

5.3. Yeniden İşleme

Reddedilen ürünlerin yeniden işlenmesi İSTİSNAİDİR

İzin verilebilmesi için: bitmiş ürün kalitesinin etkilenmemesi, bitmiş ürün spesifikasyonlarına uyulması ve risk değerlendirmesinin yapılmış olması gerekir

Yeniden işleme yalnızca onaylanmış prosedüre göre ve Mesul Müdür yazılı onayı ile yapılır

Yeniden işleme her safhada kayıt altına alınır

Yeniden işlenmiş ürün tam analiz setine tabi tutulur

5.4. İmha

İmha kararı verilen materyal SOP-ÜR-15 kapsamında işleme alınır

İmha tutanağı düzenlenir ve BÜTS'e bildirilir

Ret ve imha kayıtları en az 5 yıl saklanır

5.5. Kök Neden ve CAPA

Her ret işlemi için kök neden analizi yapılır

Aynı tedarikçiden tekrarlayan ret durumunda tedarikçi onayı gözden geçirilir (SOP-KG-08)

CAPA açılır ve etkinliği izlenir (SOP-KG-03)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-15 | Ret Kararı ve Uygunsuzluk Formu | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Şahit (Raf) Numune Saklama | Kod: SOP-KK-10 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Başlangıç maddeleri ve bitmiş ürünlerden alınan şahit numunelerin mevzuatta öngörülen süre boyunca uygun koşullarda saklanmasını ve süresi dolanların kayıtlı biçimde imha edilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Tüm başlangıç maddesi ve bitmiş ürün serileri.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir

KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-01 Numune Alma

SOP-ÜR-15 Fire, Kayıp ve İmha Yönetimi

SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri

SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme

5. PROSEDÜR

5.1. Saklama Süreleri

| Numune Tipi | Numune Özelliği | Saklama Süresi |
| --- | --- | --- |
| Başlangıç maddesi | Temsili numune | Ürünün serbest bırakılmasından itibaren en az 1 yıl |
| Bitmiş ürün | Tam paketli (iç ve dış ambalaj dâhil) 1 adet | Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden itibaren en az 1 yıl |

5.2. Saklama Koşulları

Şahit numuneler bitmiş ürünün saklama koşullarına uygun ortamda muhafaza edilir

Saklama alanı sıcaklık ve nem açısından izlenir ve kaydedilir

Kannabinoid içeren şahit numuneler kilitli alanda saklanır (SOP-ÜR-17)

Şahit numune rafı ayrı olarak tanımlanır ve etiketlenir

5.3. Kayıt

Her şahit numune için kayıt açılır: seri no, ürün adı, numune tarihi, miktar, saklama yeri, imha tarihi

Şahit numunenin ayrıldığı, seri serbest bırakma formunda doğrulanır

⚠  Şahit numunesi ayrılmamış hiçbir seri serbest bırakılamaz.

5.4. Süresi Dolan Numunelerin İmhası

Saklama süresi dolan numuneler kayıt altına alınarak imha edilir (SOP-ÜR-15)

İmha işlemi BÜTS'e zamanında bildirilir (SOP-ÜR-16)

İmha tutanağı düzenlenir ve arşivlenir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-16 | Şahit Numune Kayıt ve İmha Takip Formu | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Kalıntı Çözücü ve Kontaminasyon Kontrolü | Kod: SOP-KK-11 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Üretimde kullanılan organik çözücülerin ürün içindeki kalıntı seviyelerinin ve olası çapraz kontaminasyonun izlenmesini ve kabul limitlerinin altında tutulmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Etanol ve heptan kullanılan tüm proses adımları ile bitmiş ürünler.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir

KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-05 Etanol Geri Kazanımı

SOP-ÜR-08 CBD Kristalizasyonu

SOP-TE-01 Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon

SOP-KG-10 Validasyon ve Kalifikasyon Ana Planı

5. PROSEDÜR

5.1. Kalıntı Çözücü Limitleri

| Çözücü | Kullanıldığı Adım | Kabul Limiti | Kontrol Noktası |
| --- | --- | --- | --- |
| Etanol | Vinterizasyon / geri kazanım | ≤ 5.000 ppm | Konsantre ve bitmiş ürün |
| Heptan | Kristalizasyon / yıkama | ≤ 5.000 ppm | Kurutulmuş izolat |

5.2. Kontrol Sıklığı

Her batch için kalıntı çözücü analizi yapılır

Limit aşımında kurutma veya evaporasyon tekrarlanır ve yeniden analiz edilir

İki tekrardan sonra limit sağlanamazsa batch ret statüsüne alınır (SOP-KK-09)

5.3. Çapraz Kontaminasyon Kontrolü

Ortak kullanılan ekipmanlarda kannabinoidler için temizlik validasyonu yapılır

Temizlik sonrası swab veya durulama suyu numunesi alınarak kalıntı kontrol edilir

Kabul kriteri temizlik validasyon raporunda tanımlanır

Kenevir içeren ürünlerin ekipmanları tercihen yalnızca bu ürünlere tahsis edilir

⚠  Kenevir içeren ürünlerin ekipmanları diğer ürünlerin ekipmanlarından fiziksel olarak ayrılmış olmalıdır. Ortak kullanım hâlinde temizlik validasyonu olmadan üretime başlanamaz.

5.4. Kayıt

Kalıntı çözücü sonuçları seri dosyasına eklenir

Swab sonuçları temizlik etkinlik kaydına işlenir (SOP-TE-01)

Limit aşımları sapma olarak kaydedilir (SOP-KG-04)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-17 | Kalıntı Çözücü Analiz Takip Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-KK-18 | Temizlik Etkinlik (Swab) Kaydı | KK Personeli | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Kalite Kontrol Biriminin İşleyişi ve Bağımsızlığı | Kod: SOP-KK-12 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Kontrol | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Kalite kontrol biriminin üretimden organizasyonel ve fonksiyonel olarak bağımsız çalışmasını, laboratuvar altyapısının yeterliliğini ve karar yetkisinin korunmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Kalite kontrol birimi, laboratuvar alanı, personeli ve tüm KK faaliyetleri.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Birimi yönetir; kabul ve ret kararlarını bağımsız verir

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Bağımsızlığın korunmasını temin eder

KK Personeli: Analiz ve kayıt işlemlerini yürütür

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

ORG-01 Organizasyon Şeması ve Personel Listesi

GT-03 Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Sorumlusu Görev Tanımı

SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme

SOP-KG-02 İç Denetim

5. PROSEDÜR

5.1. Organizasyonel Bağımsızlık

Kalite kontrol birimi üretim biriminden bağımsızdır ve doğrudan Mesul Müdüre bağlıdır

Kalite kontrol ve üretim faaliyetleri farklı kişiler tarafından yürütülür

KG-KK Sorumlusu; başlangıç maddeleri, ambalaj malzemeleri, ara ürünler ve bitmiş ürünlerin kabul veya reddine ilişkin kararları bağımsız olarak verir

Üretim birimi veya diğer birimler bu kararlara müdahale edemez

Raporlama ilişkileri ORG-01'de ve görev tanımlarında yazılı olarak tanımlanmıştır

5.2. Rol Ayrımı

Kalite güvence ve kalite kontrol sorumlulukları aynı kişide birleştirilmiştir. Bu kişi üretim zincirinde hiçbir operasyonel görev üstlenmez. Görev tanımında iki rol ayrı bölümler hâlinde ve ayrı yetki listeleriyle tanımlanmıştır (GT-03). Tesis, üretim hacmi arttığında kalite kontrol sorumluluğunu ayrı bir personele devretmeyi taahhüt eder.

5.3. Laboratuvar Altyapısı

Kalite kontrol laboratuvarı üretim alanlarından fiziksel olarak ayrıdır

Karışma ve çapraz bulaşmayı önleyecek yeterli alan ve düzenleme sağlanmıştır

Laboratuvarda sıcaklık ve nem ölçüm cihazı bulunur; değerler izlenir ve kaydedilir (SOP-TE-09)

Analiz kapasitesi: numune alma, kabul kontrolü, görsel ve fiziksel kontroller, sonuç değerlendirme ve serbest bırakma kararı tesis bünyesinde yürütülür

İnstrümental analizler TSE ISO/IEC 17025 akredite dış laboratuvarda yaptırılır (SOP-KK-05)

5.4. Kalite Kontrolün Kapsamı

Kalite kontrol laboratuvar işlemleriyle sınırlı değildir

Ürün kalitesiyle ilgili her türlü kararın alınmasına katılır

Numune alma, spesifikasyonlar, test etme, dokümantasyon ve serbest bırakma prosedürlerini kapsar

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-KK-19 | KK Laboratuvarı Günlük İşleyiş Kaydı | KK Personeli | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |