İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur ¦ insitu@hs01.kep.tr

KALİTE EL KİTABI

QUALITY MANUAL

Kenevirden Elde Edilen Bileşenler Üretim Yeri — KDD-KLVZ-02 Kapsamında

| Doküman Kodu | KEK |
| --- | --- |
| Versiyon / Yürürlük | 01 — Temmuz 2026 |
| Hazırlayan | İrem ERÇELİK — Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Sorumlusu |
| Onaylayan | Salih ÖZKAN — Mesul Müdür (Ziraat Mühendisi) |
| Üretim Sorumlusu | Yücel EKER |
| Tesis | Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur |
| Kapsam | Kenevirden elde edilen bileşen (CBD distilat ve CBD izolat) üretimi |
| Doküman Seti | 66 SOP · 115 Form · 6 Görev Tanımı · 37 Ek Belge · 8 Liste · 8 Validasyon Protokolü · 5 Eğitim Modülü |
| Yasal Dayanak | 2313 sayılı Kanun · 7223 sayılı Kanun · Kenevirden Elde Edilen Ürünlere Dair Yönetmelik (31/01/2026, 33154 sayılı RG) · KDD-KLVZ-02 |

⚠  Bu belge TİTCK üretim yeri izin başvurusu ve GMP uyum amacıyla hazırlanmıştır. İmzasız ve onaysız kopyalar geçersizdir.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM — GENEL

1. Firma ve Tesis Tanıtımı

2. Amaç, Kapsam ve Dayanak

3. Kalite Politikası

4. Tanımlar ve Kısaltmalar

İKİNCİ BÖLÜM — KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

5. Kalite Güvence Sistemi

6. Organizasyon ve Sorumluluklar

7. Dokümantasyon Sistemi ve Kod Yapısı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM — İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

8. Personel

9. Tesisler

10. Ekipman

11. Temizlik ve Sanitizasyon

12. Depolama

13. Atık Yönetimi ve Yangın Önlemleri

14. Üretim

15. Kalite Kontrol

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM — SİSTEM SÜREÇLERİ

16. Fason Hizmet

17. Şikayetler ve Geri Çekme

18. Sapma, CAPA, Değişiklik Kontrolü ve Risk Yönetimi

19. Validasyon ve Kalifikasyon

20. İç Denetim ve Yönetim Gözden Geçirmesi

21. Kuruma Bildirim ve Kurumsal İletişim

BEŞİNCİ BÖLÜM — DİĞER

22. Doküman Envanteri

23. Revizyon Tarihçesi

24. Yürürlük ve Yürütme

BİRİNCİ BÖLÜM — GENEL

1. FİRMA VE TESİS TANITIMI

İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur adresindeki tesisinde, süperkritik CO₂ ekstraksiyon teknolojisi ile kenevirden elde edilen bileşen üretimi yapmak üzere kurulmuştur.

| Konu | Bilgi |
| --- | --- |
| Unvan | İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Tesis adresi | Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur |
| KEP adresi | insitu@hs01.kep.tr |
| Faaliyet | Kenevirden elde edilen bileşen üretimi |
| Ürünler | CBD Distilat, CBD İzolat |
| Temel teknoloji | Süperkritik CO₂ ekstraksiyonu (3 × 33,3 L), vinterizasyon, thin-film evaporasyon, dekarboksilasyon, kısa yol distilasyon, kristalizasyon |
| Kapasite | 100 kg/gün ham madde — 4 batch |
| Kenevir dışı ürün üretimi | YOKTUR |

2. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

2.1. Amaç

Bu Kalite El Kitabı; tesiste yürütülen tüm faaliyetlerin İyi Üretim Uygulamaları (GMP) prensiplerine uygun olarak planlanmasını, uygulanmasını, izlenmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlayacak kalite yönetim sistemini tanımlar.

2.2. Kapsam

Ham madde temininden bitmiş ürünün serbest bırakılması ve sevkiyatına kadar tüm üretim, kalite kontrol, kalite güvence, depolama, personel ve tesis faaliyetlerini kapsar.

2.3. Dayanak

12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

12/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

31/01/2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kenevirden Elde Edilen Ürünlere Dair Yönetmelik

KDD-KLVZ-02 — Kenevirden Elde Edilen Bileşenlerin, Destek Ürünlerinin ve Sağlık Ürünlerinin Üretim Yerlerine İlişkin Başvuru Kılavuzu (06/03/2026)

3. KALİTE POLİTİKASI

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. üst yönetimi aşağıdaki taahhütleri beyan eder:

Ürünlerimizi yürürlükteki mevzuat ve izin koşullarına uygun olarak üretmek ve kontrol etmek

İyi Üretim Uygulamaları prensiplerini tüm süreçlerde uygulamak ve sürekliliğini sağlamak

Kalite kontrol biriminin üretimden bağımsız karar verme yetkisini korumak ve hiçbir koşulda bu karara müdahale etmemek

Yeterli sayıda kalifiye personel istihdam etmek ve sürekli eğitimini sağlamak

Tüm faaliyetleri izlenebilir biçimde kayıt altına almak ve kayıt bütünlüğünü korumak

Kenevirden elde edilen bileşenlerin amacı dışında kullanımını engelleyecek tüm güvenlik tedbirlerini almak

Sapma ve uygunsuzlukları gizlemeden kayda geçirmek, kök nedene inmek ve kalıcı çözüm üretmek

Kuruma yapılacak bildirimleri eksiksiz ve zamanında gerçekleştirmek

Kalite sistemini iç denetim ve yönetim gözden geçirmesi ile sürekli iyileştirmek

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

| Kısaltma | Açıklama |
| --- | --- |
| GMP | İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice) |
| Kurum | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) |
| BÜTS | Bitkisel Ürün Takip Sistemi |
| SOP | Standart Operasyon Prosedürü |
| FRM | Form ve kayıt |
| CAPA | Düzeltici ve Önleyici Faaliyet |
| KG-KK | Kalite Güvence ve Kalite Kontrol |
| CBD / THC | Kannabidiol / Tetrahidrokannabinol |
| IQ / OQ / PQ | Kurulum / Operasyonel / Performans Kalifikasyonu |
| RÖS | Risk Öncelik Sayısı |

Diğer tanımlar için KDD-KLVZ-02 kılavuzunun 4. maddesi esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM — KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

5. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Üretilen ürünlerin amaçlanan kullanımlarına uygun olarak istenilen kalite ve güvenlilikte üretilmesini temin etmek amacıyla bir kalite güvence sistemi oluşturulmuştur. Sistem; personel, tesis, ekipman, dokümantasyon ve kalite kontrol unsurlarının tamamını kapsayan düzenlemeler bütünüdür ve İyi Üretim Uygulamaları prensipleri ile desteklenmektedir.

5.1. Sistemin Unsurları

| Unsur | Ana Prosedür |
| --- | --- |
| Doküman ve kayıt yönetimi | SOP-KG-01 |
| İç denetim | SOP-KG-02 |
| Düzeltici ve önleyici faaliyet | SOP-KG-03 |
| Sapma ve uygunsuzluk yönetimi | SOP-KG-04 |
| Değişiklik kontrolü | SOP-KG-05 |
| Şikayet yönetimi | SOP-KG-06 |
| Geri çekme | SOP-KG-07 |
| Tedarikçi değerlendirme | SOP-KG-08 |
| Fason hizmet yönetimi | SOP-KG-09 |
| Validasyon ve kalifikasyon | SOP-KG-10 · VMP-01 · VAL protokolleri |
| İade ürün yönetimi | SOP-KG-11 |
| Kuruma bildirim | SOP-KG-12 |
| Risk yönetimi | SOP-KG-13 |

6. ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR

Tesiste çalışan tüm personelin görevlerinin tanımlandığı organizasyon şeması ORG-01'de, görev tanımları GT-01 … GT-06'da yer alır. Görev tanımları personele imza karşılığı tebliğ edilir (FRM-PG-09).

6.1. Kilit Personel

| Pozisyon | Adı Soyadı | Temel Sorumluluk | Görev Tanımı |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesul Müdür | Salih ÖZKAN | Mevzuata uygunluk, ürün serbest bırakma, Kuruma karşı sorumluluk | GT-01 |
| Üretim Sorumlusu | Yücel EKER | Ham madde teminiden ambalajlamaya kadar tüm üretim işlemleri | GT-02 |
| Kalite Güvence Sorumlusu | İrem ERÇELİK | Kalite yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi | GT-03 |
| Kalite Kontrol Sorumlusu | İrem ERÇELİK (çift rol) | Kabul ve ret kararları — bağımsız | GT-03 |

6.2. Bağımsızlık İlkesi

Üretim ve kalite kontrol bölümleri birbirinden bağımsızdır ve FARKLI KİŞİLER tarafından yürütülür

Kalite kontrol birimi doğrudan Mesul Müdüre bağlıdır

Kabul ve ret kararlarına üretim birimi veya diğer birimler müdahale edemez

Mesul Müdür, Üretim Sorumlusu ve Kalite Güvence Sorumlusu tam gün görev yapar

6.3. Çift Rol Beyanı ve Taahhüdü

Kalite güvence ve kalite kontrol sorumlulukları hâlihazırda tek personelde birleştirilmiştir. Bu düzenleme, üretim ile kalite kontrolün farklı kişilerce yürütülmesi gerekliliğini ihlal etmez. İnstrümental analizlerin tamamı TSE ISO/IEC 17025 akredite bağımsız laboratuvarda yaptırıldığından, tesis içi kalite kontrol yükü numune alma, kabul kontrolü, sonuç değerlendirme ve serbest bırakma kararı ile sınırlıdır. Gerekçe ve sınırlar SOP-KK-12 ve GT-03'te tanımlanmıştır.

✓  Üst yönetim, üretim hacminin artması hâlinde kalite kontrol sorumluluğunu ayrı bir personele devretmeyi taahhüt eder. Kalite alanının iç denetimi, bağımsızlığın korunması amacıyla dış bağımsız denetçi veya Mesul Müdür tarafından yürütülür.

7. DOKÜMANTASYON SİSTEMİ VE KOD YAPISI

Dokümantasyon, kalite güvence sisteminin temel unsurudur. Tüm doküman tipleri tanımlanmış, dokümanlar özenle tasarlanmış, hazırlanmış, incelenmiş, kontrol edilmiş ve ilgili alanlara dağıtılmıştır. Her doküman yürürlüğe girmeden önce yetkili personel tarafından tarih yazılarak onaylanmıştır (SOP-KG-01).

7.1. Doküman Hiyerarşisi

| Seviye | Doküman | Kod |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kalite El Kitabı — sistemin üst çerçevesi | KEK |
| 2 | Standart Operasyon Prosedürleri | SOP-XX-NN |
| 3 | Talimatlar, spesifikasyonlar, planlar, listeler | TAL / SPEC / PLN / LST |
| 4 | Formlar ve kayıtlar | FRM-XX-NN |

7.2. Set Kısaltmaları

ÜR = Üretim · KK = Kalite Kontrol · KG = Kalite Güvence · TE = Tesis/Teknik · DE = Depolama · PG = Personel

7.3. Form Bağımsızlığı

Formlar SOP'lardan ayrı yayımlanır ve bağımsız revizyona tabidir. Bir formun revize edilmesi ilgili prosedürün revizyonunu gerektirmez. SOP içindeki form listesi yalnızca kod ve ad referansı içerir.

7.4. Kayıt Tutma İlkeleri

Kayıtlar faaliyetin gerçekleştirildiği anda tutulur

El yazısı girişler açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde yapılır

Hatalı bilgi tek çizgi ile çizilir, doğrusu yazılır, düzelten tarih atarak paraflar

Seri üretim kayıtları Mesul Müdür onaylı olarak en az 5 yıl saklanır

Elektronik kayıtlar yedeklenir ve veri bütünlüğü korunur (SOP-KG-14)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM — İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

8. PERSONEL

Üretim hacmine ve çeşitliliğine bağlı kurumsal bir yapı oluşturulmuş, faaliyet alanlarına göre yeterli sayıda kalifiye eleman istihdam edilmiştir. Bireysel sorumluluklar kişiler tarafından anlaşılmış ve kayıt altına alınmıştır. Herhangi bir personele yüklenen sorumluluklar ürün kalitesini risk altına sokacak ölçüde fazla değildir.

| Konu | Prosedür | Kayıt |
| --- | --- | --- |
| Kişisel hijyen ve koruyucu ekipman | SOP-PG-01 | FRM-PG-01, TAL-01, TAL-03 |
| Eğitim ve yetkinlik | SOP-PG-02 | FRM-PG-03 … FRM-PG-06 |
| Sağlık kontrolleri | SOP-PG-03 | FRM-PG-07 |
| Ziyaretçi ve yüklenici | SOP-PG-04 | FRM-PG-08 |
| Organizasyon ve görev tebliği | SOP-PG-05 | ORG-01, GT-01…06, FRM-PG-09 |

9. TESİSLER

Binalar, gerçekleştirilecek faaliyetlerin gerektirdiği koşulları sağlayacak şekilde planlanarak inşa edilmiş, materyallerin ve ürünlerin birbirleriyle karışmasını önleyecek biçimde tasarlanmıştır. Üretim, depolama, kalite kontrol ve sevkiyat alanları birbirinden bağımsızdır.

| Konu | Prosedür |
| --- | --- |
| Bina, yüzey, aydınlatma, boru ve giderler | SOP-TE-13 |
| İzlenebilirlik, kamera, alarm ve erişim kontrolü | SOP-TE-12 |
| Havalandırma, filtrasyon ve koku kontrolü | SOP-TE-04 |
| Su sistemi | SOP-TE-05 |
| Sıcaklık ve nem izleme | SOP-TE-09 |

10. EKİPMAN

Ekipman kullanımdan önce doğru çalıştığı doğrulanır. Kenevir içeren ürünlerin üretiminde kullanılan ekipmanlar diğer ürünlerden fiziksel olarak ayrılmış ve yalnızca kenevir içeren ürünlere tahsis edilmiştir. Ekipman yüzeyleri ürün kalitesini etkilemeyecek malzemeden yapılmıştır. Tüm ekipmanlar durum etiketleri ile tanımlanır (ETK-01).

| Konu | Prosedür |
| --- | --- |
| Bakım, onarım ve durum etiketleme | SOP-TE-03 |
| Kalibrasyon | SOP-TE-02 |
| Kurulum ve kalifikasyon (IQ/OQ/PQ) | SOP-TE-11 |

11. TEMİZLİK VE SANİTİZASYON

Tesis ve ekipman temizliği onaylanmış prosedürlere göre yapılır. Sanitizasyon programı; temizlenecek alan ve ekipmanları, kullanılacak maddeleri, hazırlama talimatlarını, sıcaklık kontrollerini, sorumlu personeli, sıklığı ve prosedürleri kapsar. Programın etkinliği izlenir ve doğrulanır; uygulama ve etkinlik Kalite Güvence Sorumlusu tarafından denetlenir (SOP-TE-01, SOP-TE-06, SOP-TE-10).

12. DEPOLAMA

Depolama alanları karantina, kabul ve ret alanlarını içerecek şekilde tasarlanmış; ret alanları giriş çıkışın engellendiği kilitli alanlar olarak oluşturulmuştur. Materyaller raf ve palet sistemi ile yer ve duvar teması kesilerek depolanır. Sıcaklık, nem ve ışık koşulları kalibre cihazlarla izlenir (SOP-DE-01 … SOP-DE-05).

13. ATIK YÖNETİMİ VE YANGIN ÖNLEMLERİ

Atıklar tanımlanarak kendilerine ayrılmış alanlarda ağzı sıkıca kapatılmış şekilde bulundurulur; toplama, depolama ve nakliye çapraz bulaşmayı önleyecek şekilde yürütülür ve mevzuata uygun bertarafı sağlanır. Kannabinoid içeren atık genel atıkla birlikte bertaraf edilemez. Tesis genelinde yangın riskine karşı mevzuata uygun önlemler alınmıştır (SOP-TE-07, SOP-TE-08, SOP-ÜR-15).

14. ÜRETİM

Üretim; açıkça tanımlanmış, onaylanmış ve güncel yazılı prosedürlere uygun olarak, görev tanımı yapılmış ve eğitimli personel tarafından yürütülür. Kritik işlem basamakları çift personel kontrolüne tâbidir. Her ürün için üretim akış şeması hazırlanmıştır (Ek-13).

14.1. Üretim Akışı

| Adım | Proses | Prosedür |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ham madde kabulü ve karantina | SOP-KK-02 / SOP-ÜR-18 |
| 2 | Vardiya başlangıç kontrolleri | SOP-ÜR-01 |
| 3 | Tartım (çift kontrol) | SOP-ÜR-02 |
| 4 | Süperkritik CO₂ ekstraksiyon | SOP-ÜR-03 |
| 5 | Vinterizasyon | SOP-ÜR-04 |
| 6 | Etanol geri kazanımı | SOP-ÜR-05 |
| 7 | Dekarboksilasyon | SOP-ÜR-06 |
| 8 | Kısa yol distilasyon | SOP-ÜR-07 |
| 9 | Kristalizasyon (izolat) | SOP-ÜR-08 |
| 10 | Bulk muhafaza ve etiketleme | SOP-ÜR-10 |
| 11 | Hat temizliği ve ambalajlama | SOP-ÜR-11 / SOP-ÜR-12 |
| 12 | Kalite kontrol serbest bırakma | SOP-KK-08 |
| 13 | Seri serbest bırakma (Mesul Müdür) | SOP-ÜR-13 |
| 14 | Sevkiyat ve BÜTS bildirimi | SOP-ÜR-14 / SOP-ÜR-16 |

14.2. THC Güvenliği ve Çapraz Bulaşma

THC içeren kenevir bileşenleri ve ürünleri (ham madde, ara ürün, proses içi ürün, bitmiş ürün, seri muhafazası ve karantina ürünleri dâhil) kilitli ve kontrollü alanlarda muhafaza edilir; erişim yalnızca yetkilendirilmiş personelle sınırlandırılır ve tüm erişimler kayıt altına alınır. Çift kayıt sistemi uygulanır ve fiziki stok ile elektronik stok kayıtları arasında tam uyum sağlanır (SOP-ÜR-17). Çapraz bulaşma risk değerlendirmesi RA-01'de yapılmıştır.

14.3. Fire, Kayıp ve İmha

Oluşan fire oranları gerekçelendirilerek Mesul Müdür tarafından tutanak altına alınır. Ürün veya ham madde kaybı ya da hırsızlık, suistimal şüphesi durumunda olay gecikmeksizin Kuruma yazılı olarak bildirilir (SOP-ÜR-15).

15. KALİTE KONTROL

Kalite kontrol; numune alma, spesifikasyonlar, test etme, dokümantasyon ve serbest bırakma prosedürlerini kapsar; laboratuvar işlemleriyle sınırlı olmayıp ürün kalitesiyle ilgili her türlü kararın alınmasına katılır.

15.1. Zorunlu Analizler

Kenevir bileşenlerinde THC oranı, CBD oranı, kannabinoid profili, ağır metal, pestisit kalıntısı, yabancı madde, nem tayini veya su aktivitesi, mikotoksin ve mikrobiyolojik analiz; uygulanması hâlinde terpen profili ve organik çözücü kalıntısı analizleri yapılır. Tüm analizler TSE ISO/IEC 17025 standardını haiz akredite laboratuvarlarda ve doğrulanmış, standardize analitik yöntemlerle gerçekleştirilir (SOP-KK-04, SOP-KK-05).

⚠  Kenevirden elde edilen destek ürünlerinde kullanılacak bileşenlerde Δ9-THC oranı %0,3 üst sınırını AŞAMAZ. Uygunsuzluk tespitinde ham madde ret statüsüne alınır ve durum gecikmeksizin Kuruma bildirilir.

15.2. Raf (Şahit) Numuneler

Başlangıç maddelerinden alınan numuneler ürünün serbest bırakılmasından itibaren en az 1 yıl; bitmiş ürünün her serisinden alınan tam paketli numune (iç ve dış ambalaj dâhil) son kullanma tarihinden en az 1 yıl sonrasına kadar uygun koşullarda muhafaza edilir (SOP-KK-10).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM — SİSTEM SÜREÇLERİ

16. FASON HİZMET

Yapılacak her fason işlem için yazılı sözleşme hazırlanır. Sözleşme, önceden belirlenmiş kabul kriterlerini karşılayacak şekilde hizmet sağlanmasını garanti eder ve tarafların mevzuat kapsamındaki sorumluluklarını açıkça ifade eder. Sözleşme her iki tarafça imza ve tarih atılarak yürürlüğe konulur ve muhafaza edilir; süre bitiminde güncellenir (SOP-KG-09, SÖZ-01).

17. ŞİKAYETLER VE GERİ ÇEKME

Tüm şikayetler ve ürün kalitesine ilişkin başvurular yazılı prosedürlere göre incelenir. Ürünlerin piyasadan hızlı ve etkin şekilde geri çekilmesine imkân tanıyan bir sistem kurulmuştur. Bir seride ürün hatası bulunması hâlinde diğer serilerin etkilenip etkilenmediği araştırılır. Tüketicide sağlık problemine neden olabilecek durumlarda Kurum derhal bilgilendirilir ve işlemler Kurum ile işbirliği içinde yürütülür (SOP-KG-06, SOP-KG-07, SOP-KG-11).

18. SAPMA, CAPA, DEĞİŞİKLİK KONTROLÜ VE RİSK YÖNETİMİ

| Süreç | Prosedür | Temel İlke |
| --- | --- | --- |
| Sapma yönetimi | SOP-KG-04 | Açık sapma kapatılmadan seri serbest bırakılamaz |
| CAPA | SOP-KG-03 | Kök nedene inilir; etkinlik doğrulanmadan kapatılmaz |
| Değişiklik kontrolü | SOP-KG-05 | Önemli değişiklikler valide edilir; gerekiyorsa Kurum önceden bilgilendirilir |
| Risk yönetimi | SOP-KG-13 | RÖS ≥ 60 kabul edilemez; kontrol önlemi zorunlu |

19. VALİDASYON VE KALİFİKASYON

Temizlik dâhil olmak üzere tüm tesis faaliyetleri ile kullanılan ekipmanlara ilişkin validasyon ve kalifikasyon protokolleri yazılı olarak hazırlanmış, dokümante edilmiş ve yürürlüğe girmeden önce yetkili personel tarafından onaylanmıştır. Ortak ekipman kullanılması hâlinde kannabinoidler için temizlik validasyonu yapılır (SOP-KG-10, SOP-TE-11).

20. İÇ DENETİM VE YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ

20.1. İç Denetim

İç denetimler, ayrıntılı bir program çerçevesinde üretim, kalite kontrol ve kalite güvence faaliyetlerini içerecek şekilde YILDA EN AZ 2 (İKİ) DEFA periyodik olarak gerçekleştirilir. Denetimler bağımsız ve ayrıntılı biçimde yürütülür; firma dışından bağımsız denetçiler aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Tüm faaliyetler kayıt altına alınır ve raporlanır; tespit edilen hususlara ait düzeltici ve önleyici faaliyetler kaydedilir ve takip edilir (SOP-KG-02).

20.2. Yönetim Gözden Geçirmesi

Mesul Müdür başkanlığında yılda en az bir kez yönetim gözden geçirmesi yapılır. Gündem; iç denetim sonuçları, sapma ve CAPA trendleri, şikayetler, fire oranları, eğitim durumu, tedarikçi performansı, risk değerlendirmesi ve kaynak ihtiyacını kapsar. Sonuçlar tutanağa bağlanır.

21. KURUMA BİLDİRİM VE KURUMSAL İLETİŞİM

21.1. Derhal Bildirim Gerektiren Durumlar

Ürün veya ham madde kaybı

Hırsızlık veya suistimal şüphesi

Kenevir ham maddesinde analiz uygunsuzluğu (THC/CBD uyumsuzluğu dâhil)

Tüketici sağlığını etkileyebilecek şikayet veya geri çekme

Üretim sahasının genişletilmesi

21.2. Önceden Bildirim Gerektiren Durumlar

Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerdeki değişiklikler

Mesul müdür değişikliği — ayrılıştan itibaren en geç 30 gün içinde yeni atama ve bildirim

Adres değişikliği veya tüzel kişilik devri

21.3. Periyodik Bildirimler

Yıllık üretim miktarları, stok ve sevkiyat bilgileri, geri çekme raporları, iade bilgileri, ham madde üretim/stok/hareket bilgileri ile fire ve imha kayıtları Bitkisel Ürün Takip Sistemine (BÜTS) bildirilir (SOP-ÜR-16, SOP-KG-12).

21.4. Denetim

Kurum, üretim yerini bir program dâhilinde ve gerekli gördüğü her durumda denetler. Denetmenlerin gerekli gördükleri alanlara girmelerine ve inceleme yapmalarına izin verilir; talep edilen her türlü belge ve kayıt ibraz edilir; numune alma talebi karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM — DİĞER

22. DOKÜMAN ENVANTERİ

| Set | Adet | Kapsam |
| --- | --- | --- |
| SOP-ÜR — Üretim | 18 | Üretim prosesleri, tartım, ambalajlama, serbest bırakma, sevkiyat, fire, BÜTS, THC güvenliği |
| SOP-KK — Kalite Kontrol | 12 | Numune alma, kabul kontrolü, analiz, akredite lab, ret, şahit numune, bağımsızlık |
| SOP-KG — Kalite Güvence | 13 | Doküman, iç denetim, CAPA, sapma, değişiklik, şikayet, geri çekme, tedarikçi, fason, validasyon, iade, bildirim, risk |
| SOP-TE — Tesis/Teknik | 13 | Temizlik, kalibrasyon, bakım, havalandırma, su, haşere, atık, yangın, sıcaklık-nem, kimyasal, kalifikasyon, güvenlik, bina |
| SOP-DE — Depolama | 5 | Ham madde, bitmiş ürün, stok, parlayıcı madde, mal kabul |
| SOP-PG — Personel | 5 | Hijyen, eğitim, sağlık, ziyaretçi, görev tebliği |
| GT — Görev Tanımları | 6 | Mesul Müdür, Üretim, KG-KK, Operatör, Depo, Teknik |
| FRM — Form ve Kayıt | 115 | Tüm kayıt formları — bağımsız revizyona tabi |
| Ek Belgeler | 12 | ORG · TAL-01…05 · ETK-01 · SPEC-01…03 · RA-01 · SÖZ-01 |
| Etiket Seti | 21 | ETK-01…21 renkli etiket (ekipman, malzeme, alan, damga) |
| Sözleşme Örnekleri | 7 | SÖZ-02…08 dış hizmet sözleşmeleri |
| Validasyon Protokolleri | 8 | VMP-01 · IQ/OQ/PQ · TMZ · PRS · HVAC · SU |
| Eğitim Modülleri | 5 | EGT-01…05 içerik + sınav |
| Planlar ve Şemalar | 3 | PLN-DP-01 depo · Ek-13 akış şeması · CEV-01 checklist |
| Listeler | 8 | LST-01 … LST-10 |
| TOPLAM | 240 | Kalite El Kitabı dâhil |

Güncel envanter ve revizyon durumu LST-01 Master Doküman Listesinde tutulur.

23. REVİZYON TARİHÇESİ

| Versiyon | Yürürlük Tarihi | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Gerekçe ve Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Temmuz 2026 | — | — | İlk yayın — TİTCK üretim yeri izin başvurusu kapsamında hazırlanmıştır |
| 01 | Temmuz 2026 | 01 | Temmuz 2026 | Doküman envanteri güncellendi: validasyon protokolleri, etiket seti, sözleşme örnekleri, depo planı, akış şeması ve eğitim seti eklendi |

24. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu Kalite El Kitabı, Mesul Müdür onayı ile yayın tarihinde yürürlüğe girer. Hükümlerini Mesul Müdür yürütür. Doküman en az yılda bir kez ve her mevzuat değişikliğinde gözden geçirilir; değişiklikler SOP-KG-01 ve SOP-KG-05 kapsamında yönetilir.

ONAY

| Hazırlayan Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |