| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | VALİDASYON PROTOKOLÜ Validasyon Ana Planı (Master Plan) | Kod: VMP-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Tesiste yürütülecek tüm validasyon ve kalifikasyon faaliyetlerinin kapsamını, sırasını, sorumlularını ve kabul esaslarını tek bir planda tanımlamak.

2. KAPSAM

Tesis sistemleri, üretim ve laboratuvar ekipmanları, üretim prosesleri, temizlik yöntemleri ve elektronik veri sistemleri.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar

Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

Ekipman listesi (Ek-12) tamamlanmış olmalı

Tesis yerleşim planı (PLN-01) onaylanmış olmalı

İlgili SOP'lar yürürlükte olmalı

Kalibrasyonlar tamamlanmış olmalı (SOP-TE-02)

5. VALİDASYON MATRİSİ

| No | Kapsam | Protokol | Tür | Öncelik | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC-CO₂ ekstraktör (3 ünite) | VAL-IQ-01 / OQ-01 / PQ-01 | IQ+OQ+PQ | Üretim öncesi | ..../..../2026 |
| 2 | Vinterizasyon tankı ve chiller | VAL-IQ-01 / OQ-01 | IQ+OQ | Üretim öncesi |  |
| 3 | Thin-film evaporatör | VAL-IQ-01 / OQ-01 | IQ+OQ | Üretim öncesi |  |
| 4 | Reaktör 1 ve Reaktör 2 | VAL-IQ-01 / OQ-01 | IQ+OQ | Üretim öncesi |  |
| 5 | Kısa yol distilasyon kolonu | VAL-IQ-01 / OQ-01 | IQ+OQ | Üretim öncesi |  |
| 6 | Vakumlu kurutma fırını | VAL-IQ-01 / OQ-01 | IQ+OQ | Üretim öncesi |  |
| 7 | Öğütücü | VAL-IQ-01 / OQ-01 | IQ+OQ | Üretim öncesi |  |
| 8 | Teraziler | SOP-TE-02 kalibrasyon | Kalibrasyon | Üretim öncesi |  |
| 9 | Havalandırma ve filtrasyon sistemi | VAL-HVAC-01 | PQ | Üretim öncesi |  |
| 10 | Su sistemi | VAL-SU-01 | Validasyon | Üretim öncesi |  |
| 11 | Temizlik yöntemleri (kannabinoid) | VAL-TMZ-01 | Temizlik validasyonu | Üretim öncesi |  |
| 12 | Üretim prosesi — CBD distilat | VAL-PRS-01 | Proses validasyonu | İlk 3 seri |  |
| 13 | Üretim prosesi — CBD izolat | VAL-PRS-01 | Proses validasyonu | İlk 3 seri |  |
| 14 | Elektronik veri/yedekleme sistemi | VAL-IQ-01 uyarlaması | Sistem validasyonu | Üretim öncesi |  |

6. YENİDEN VALİDASYON TETİKLEYİCİLERİ

Ekipman, proses veya yöntemde önemli değişiklik (SOP-KG-05)

Ekipmanın yer değiştirmesi veya majör onarım

Kalite trendlerinde olumsuz sapma

Yeni ürün grubu eklenmesi

Planlı periyodik gözden geçirme — yılda bir kez VMP gözden geçirilir

7. DOKÜMANTASYON

Her protokol yürürlüğe girmeden ÖNCE yetkili personel tarafından onaylanır

Uygulama sonrası rapor hazırlanır ve onaylanır

Protokol ve rapor FRM-KG-23 kapağı ile dosyalanır

Takip FRM-KG-22 Validasyon Ana Planı Takip Çizelgesi ile yapılır

Kayıtlar en az 5 yıl saklanır

SAPMA YÖNETİMİ

Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)

Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır

İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

| Uygulama Tarihi | ..../..../2026 – ..../..../2026 |
| --- | --- |
| Toplam Test Sayısı / Başarılı | ________ / ________ |
| Sapma Var mı? | ☐ Yok ☐ Var — Sapma No: __________ |
| SONUÇ | ☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli |
| Sonraki Değerlendirme Tarihi | ..../..../20____ |

⚠  Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümante edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | VALİDASYON PROTOKOLÜ Kurulum Kalifikasyonu (IQ) Protokolü | Kod: VAL-IQ-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Ekipmanın teknik şartnameye ve üreticinin talimatlarına uygun olarak doğru kurulduğunu, gerekli belge ve bağlantıların tam olduğunu belgelemek.

2. KAPSAM

Yeni kurulan veya yeri değiştirilen tüm üretim ve laboratuvar ekipmanları.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar

Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

Ekipman teslim alınmış ve yerine monte edilmiş olmalı

Üretici kullanım kılavuzu ve teknik şartname mevcut olmalı

Yardımcı sistem bağlantıları (elektrik, su, hava, atık) tamamlanmış olmalı

5. EKİPMAN BİLGİLERİ

| Ekipman Adı |  |
| --- | --- |
| Kimlik / Envanter No |  |
| Marka / Model |  |
| Seri No |  |
| Üretici / Tedarikçi |  |
| Kurulum Tarihi |  |
| Bulunduğu Alan |  |

6. IQ KONTROL LİSTESİ

| No | Kontrol Kalemi | Kabul Kriteri | Bulgu | Uygun | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekipman teknik şartnameye uygun | Şartname ile birebir uyum |  | ☐E ☐H |  |
| 2 | Üretici kullanım kılavuzu mevcut | Türkçe veya tercümeli kılavuz |  | ☐E ☐H |  |
| 3 | Kurulum üretici talimatına uygun | Montaj raporu mevcut |  | ☐E ☐H |  |
| 4 | Ürünle temas eden yüzey malzemesi | Paslanmaz çelik / uygun malzeme sertifikası |  | ☐E ☐H |  |
| 5 | Elektrik bağlantısı ve topraklama | Uygun kesit, topraklama ölçümü yapılmış |  | ☐E ☐H |  |
| 6 | Su / hava / vakum bağlantıları | Sızdırmaz, işaretli, akış yönü belirtilmiş |  | ☐E ☐H |  |
| 7 | Atık ve tahliye bağlantısı | Geri akış önleyici mevcut |  | ☐E ☐H |  |
| 8 | Ex-proof gereklilik (çözücü alanı) | Ex sertifikası mevcut |  | ☐E ☐H |  |
| 9 | Ölçüm cihazları kalibre | Geçerli kalibrasyon etiketi (ETK-07) |  | ☐E ☐H |  |
| 10 | Temizlenebilirlik | Gizli yüzey, yatay çıkıntı, oyuk yok |  | ☐E ☐H |  |
| 11 | Koruyucu kapak / kalkan | Takılı ve işlevsel |  | ☐E ☐H |  |
| 12 | Durum etiketi asıldı | ETK-01 seti uygulandı |  | ☐E ☐H |  |
| 13 | Yedek parça listesi teslim alındı | Liste mevcut |  | ☐E ☐H |  |
| 14 | Bakım talimatı ve periyot tanımlandı | FRM-TE-08'e işlendi |  | ☐E ☐H |  |
| 15 | Operatör eğitimi verildi | FRM-PG-04 kaydı mevcut |  | ☐E ☐H |  |

SAPMA YÖNETİMİ

Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)

Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır

İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

| Uygulama Tarihi | ..../..../2026 – ..../..../2026 |
| --- | --- |
| Toplam Test Sayısı / Başarılı | ________ / ________ |
| Sapma Var mı? | ☐ Yok ☐ Var — Sapma No: __________ |
| SONUÇ | ☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli |
| Sonraki Değerlendirme Tarihi | ..../..../20____ |

⚠  Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümante edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | VALİDASYON PROTOKOLÜ Operasyonel Kalifikasyon (OQ) Protokolü | Kod: VAL-OQ-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Ekipmanın tanımlı çalışma aralıklarında doğru ve güvenli biçimde çalıştığını, alarm ve güvenlik sistemlerinin işlediğini belgelemek.

2. KAPSAM

IQ'su tamamlanmış tüm üretim ve laboratuvar ekipmanları.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar

Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

IQ protokolü tamamlanmış ve onaylanmış olmalı

Ölçüm cihazları kalibre olmalı

Operatör eğitimi tamamlanmış olmalı

5. ÇALIŞMA ARALIĞI TESTLERİ

Her parametre için alt sınır, hedef ve üst sınır değerlerinde test yapılır; her test 3 tekrarlı yürütülür.

| Parametre | Alt Sınır | Hedef | Üst Sınır | Ölçülen 1 | Ölçülen 2 | Ölçülen 3 | Uygun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basınç (bar) — SC-CO₂ | 300 | 325 | 350 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Sıcaklık (°C) — ekstraktör | 48 | 50 | 52 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Sıcaklık (°C) — vinterizasyon | −22 | −20 | −18 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Ceket sıcaklığı (°C) — evaporatör | 55 | 60 | 65 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Vakum (mbar) — evaporatör | 60 | 80 | 100 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Sıcaklık (°C) — dekarboksilasyon | 110 | 115 | 120 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Vakum (mbar) — distilasyon | 0,001 | 0,005 | 0,01 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Sıcaklık (°C) — distilasyon | 160 | 170 | 180 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Sıcaklık (°C) — kurutma fırını | 35 | 37 | 40 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Partikül boyutu (mm) — öğütücü | 0,5 | 0,75 | 1,0 |  |  |  | ☐E ☐H |

6. ALARM VE GÜVENLİK TESTLERİ

| No | Test | Beklenen Davranış | Sonuç | Uygun |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aşırı basınç alarmı (>350 bar) | Sistem otomatik güvensiz duruma geçer, sesli/görsel alarm |  | ☐E ☐H |
| 2 | Aşırı sıcaklık alarmı | Isıtma kesilir, alarm verir |  | ☐E ☐H |
| 3 | Vakum kaybı alarmı | Besleme durur, alarm verir |  | ☐E ☐H |
| 4 | Acil durdurma butonu | Tüm hareket durur |  | ☐E ☐H |
| 5 | Kapak/kilit emniyeti | Kapak açıkken sistem çalışmaz |  | ☐E ☐H |
| 6 | Elektrik kesintisi simülasyonu | Güvenli duruma geçer, veri kaybı olmaz |  | ☐E ☐H |
| 7 | Sızdırmazlık testi | Basınç düşüşü kabul sınırı içinde |  | ☐E ☐H |

SAPMA YÖNETİMİ

Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)

Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır

İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

| Uygulama Tarihi | ..../..../2026 – ..../..../2026 |
| --- | --- |
| Toplam Test Sayısı / Başarılı | ________ / ________ |
| Sapma Var mı? | ☐ Yok ☐ Var — Sapma No: __________ |
| SONUÇ | ☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli |
| Sonraki Değerlendirme Tarihi | ..../..../20____ |

⚠  Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümante edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | VALİDASYON PROTOKOLÜ Performans Kalifikasyonu (PQ) Protokolü | Kod: VAL-PQ-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Ekipmanın gerçek üretim koşullarında, gerçek ham madde ile tekrarlanabilir performans gösterdiğini belgelemek.

2. KAPSAM

OQ'su tamamlanmış üretim ekipmanları.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar

Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

IQ ve OQ protokolleri tamamlanmış ve onaylanmış olmalı

KK onaylı ham madde mevcut olmalı

Akredite laboratuvar sözleşmesi yürürlükte olmalı (SÖZ-02)

İlgili üretim SOP'ları yürürlükte olmalı

5. TEST PLANI

3 ardışık çalışma, aynı parametrelerle, gerçek üretim koşullarında yürütülür.

| Çalışma | Tarih | Batch No | Ham Madde Lot | Verim (%) | Spesifikasyon | Uygun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Çalışma |  |  |  |  |  |  |
| 2. Çalışma |  |  |  |  |  |  |
| 3. Çalışma |  |  |  |  |  |  |

6. KABUL KRİTERLERİ

| Proses | Parametre | Kabul Kriteri | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Uygun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekstraksiyon | Verim | ≥ %12 (hedef %15) |  |  |  | ☐E ☐H |
| Vinterizasyon | Filtrat berraklığı | Berrak, partikülsüz |  |  |  | ☐E ☐H |
| Etanol geri kazanım | Geri kazanım oranı | ≥ %90 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Etanol geri kazanım | Kalıntı etanol | ≤ 5.000 ppm |  |  |  | ☐E ☐H |
| Dekarboksilasyon | Dönüşüm oranı | ≥ %95 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Distilasyon | Toplam CBD | ≥ %80 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Distilasyon | Δ9-THC | ≤ %0,3 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Kristalizasyon | CBD saflığı | ≥ %99,0 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Kristalizasyon | Kalıntı heptan | ≤ 5.000 ppm |  |  |  | ☐E ☐H |
| Genel | Kütle denkliği | %98–102 |  |  |  | ☐E ☐H |

7. TEKRARLANABİLİRLİK

Üç çalışmanın sonuçları arasındaki bağıl standart sapma (RSD) hesaplanır. Kabul kriteri: verim ve saflık için RSD ≤ %10.

| Parametre | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ortalama | RSD (%) | Uygun (≤%10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekstraksiyon verimi |  |  |  |  |  | ☐E ☐H |
| Toplam CBD / saflık |  |  |  |  |  | ☐E ☐H |
| Kütle denkliği |  |  |  |  |  | ☐E ☐H |

SAPMA YÖNETİMİ

Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)

Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır

İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

| Uygulama Tarihi | ..../..../2026 – ..../..../2026 |
| --- | --- |
| Toplam Test Sayısı / Başarılı | ________ / ________ |
| Sapma Var mı? | ☐ Yok ☐ Var — Sapma No: __________ |
| SONUÇ | ☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli |
| Sonraki Değerlendirme Tarihi | ..../..../20____ |

⚠  Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümante edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | VALİDASYON PROTOKOLÜ Temizlik Validasyonu Protokolü (Kannabinoid Kalıntısı) | Kod: VAL-TMZ-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Onaylı temizlik yönteminin, ekipman yüzeylerindeki kannabinoid ve çözücü kalıntısını kabul edilebilir seviyenin altına indirdiğini belgelemek.

2. KAPSAM

Ürünle temas eden tüm üretim ekipmanları: SC-CO₂ ekstraksiyon kapları, vinterizasyon tankı, filtrasyon ünitesi, thin-film evaporatör, Reaktör 1-2, distilasyon kolonu, kondenser, kurutma fırını, öğütücü, bulk kapları.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar

Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

SOP-TE-01 Temizlik ve Sanitizasyon prosedürü yürürlükte olmalı

Temizlik personeli eğitilmiş olmalı

Akredite laboratuvar analizi için sözleşme yürürlükte olmalı

Swab ve durulama numunesi alma malzemeleri temin edilmiş olmalı

5. EN KÖTÜ DURUM (WORST CASE) SEÇİMİ

En zor temizlenen ürün: CBD distilat (yüksek viskozite, yapışkan)

En zor temizlenen ekipman: distilasyon kolonu ve kondenser (dar geçişler)

En zor temizlenen yüzey: conta bölgeleri, karıştırıcı mili, tank dip kısmı

En uzun bekleme süresi: temizlik öncesi 24 saat bekletilmiş ekipman

6. NUMUNE NOKTALARI

| No | Ekipman | Numune Noktası | Yöntem | Alan (cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC-CO₂ ekstraksiyon kabı | İç yüzey — orta bölge | Swab | 25 |
| 2 | SC-CO₂ ekstraksiyon kabı | Conta yuvası | Swab | 25 |
| 3 | Vinterizasyon tankı | Tank dibi | Swab | 25 |
| 4 | Vinterizasyon tankı | Karıştırıcı mili | Swab | 25 |
| 5 | Filtrasyon ünitesi | Filtre yuvası | Swab | 25 |
| 6 | Thin-film evaporatör | Isıtma yüzeyi | Swab | 25 |
| 7 | Reaktör 1 / 2 | İç yüzey ve dip | Swab | 25 |
| 8 | Distilasyon kolonu | İç yüzey — en dar kesit | Durulama suyu | — |
| 9 | Kondenser | Soğutma yüzeyi | Durulama suyu | — |
| 10 | Bulk kabı | İç yüzey | Swab | 25 |

7. KABUL KRİTERLERİ

| Parametre | Kabul Kriteri | Yöntem |
| --- | --- | --- |
| Görsel kontrol | Gözle görülür kalıntı YOK — beyaz bez testi temiz | Görsel + beyaz bez |
| Kannabinoid kalıntısı (CBD) | ≤ 10 µg/25 cm² (LOQ altı hedeflenir) | HPLC — akredite lab |
| Δ9-THC kalıntısı | LOQ altında | HPLC — akredite lab |
| Kalıntı çözücü (etanol/heptan) | ≤ 5.000 ppm eşdeğeri | GC — akredite lab |
| Deterjan kalıntısı | İletkenlik: durulama suyu ≈ giriş suyu | İletkenlik ölçümü |
| Mikrobiyolojik yük | Spesifikasyon içinde | Kültür — akredite lab |

8. UYGULAMA

Validasyon 3 ARDIŞIK temizlik döngüsünde tekrarlanır

Her döngüde tüm numune noktalarından numune alınır

Numuneler FRM-KK-18 Temizlik Etkinlik (Swab) Kaydına işlenir

Sonuçlar akredite laboratuvardan alınır (SOP-KK-05)

3 döngünün tamamı kriteri sağlamalıdır

9. TEMİZLİK GEÇERLİLİK SÜRESİ (CLEAN HOLD TIME)

Temizlenmiş ekipmanın ne kadar süre temiz kabul edileceği doğrulanır. Temizlikten 72 saat sonra numune alınır; kriter sağlanıyorsa 72 saatlik geçerlilik süresi valide edilmiş olur (SOP-TE-01 md. 5.4).

| Döngü | Temizlik Tarihi | 72. Saat Numune Tarihi | Sonuç | Uygun |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐E ☐H |
| 2 |  |  |  | ☐E ☐H |
| 3 |  |  |  | ☐E ☐H |

⚠  Tesiste kenevir içeren ürünlerin ekipmanları yalnızca bu ürünlere tahsis edilmiştir; ortak ekipman kullanımı bulunmamaktadır. Ortak kullanıma geçilmesi hâlinde bu protokol yeniden yürütülür (SOP-KG-10 md. 5.3).

SAPMA YÖNETİMİ

Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)

Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır

İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

| Uygulama Tarihi | ..../..../2026 – ..../..../2026 |
| --- | --- |
| Toplam Test Sayısı / Başarılı | ________ / ________ |
| Sapma Var mı? | ☐ Yok ☐ Var — Sapma No: __________ |
| SONUÇ | ☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli |
| Sonraki Değerlendirme Tarihi | ..../..../20____ |

⚠  Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümante edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | VALİDASYON PROTOKOLÜ Proses Validasyonu Protokolü | Kod: VAL-PRS-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Üretim prosesinin, tanımlı parametrelerle yürütüldüğünde sürekli olarak spesifikasyonu karşılayan ürün ürettiğini belgelemek.

2. KAPSAM

CBD distilat ve CBD izolat üretim prosesleri.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar

Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

Tüm ekipmanların IQ/OQ/PQ'su tamamlanmış olmalı

Temizlik validasyonu tamamlanmış olmalı (VAL-TMZ-01)

Üretim SOP'ları yürürlükte ve personel eğitimli olmalı

KK onaylı ham madde ve akredite lab sözleşmesi mevcut olmalı

5. VALİDASYON YAKLAŞIMI

Prospektif validasyon: 3 ardışık ticari ölçekli seri, aynı parametrelerle, artırılmış numune alma ve test ile üretilir. Bu seriler validasyon serileri olarak tanımlanır ve başarılı olması hâlinde serbest bırakılabilir.

6. KRİTİK PROSES PARAMETRELERİ (CPP)

| Proses Adımı | Kritik Parametre | Hedef | Aralık | İzleme Sıklığı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekstraksiyon | Basınç | 325 bar | 300–350 | 30 dk |
| Ekstraksiyon | Sıcaklık | 50 °C | 48–52 | 30 dk |
| Ekstraksiyon | Süre | 5 saat | 4,5–5,5 | Sürekli |
| Vinterizasyon | Bekleme sıcaklığı | −20 °C | −22 … −18 | 4 saat |
| Vinterizasyon | Bekleme süresi | 12–24 saat | min. 12 | Sürekli |
| Evaporasyon | Ceket sıcaklığı | 60 °C | 55–65 | Saatlik |
| Dekarboksilasyon | Sıcaklık | 115 °C | 110–120 | Sürekli |
| Dekarboksilasyon | Süre | 45–90 dk | max. 120 | Sürekli |
| Distilasyon | Vakum | 0,005 mbar | 0,001–0,01 | Sürekli |
| Kristalizasyon | Soğutma profili | 50→20→−10 °C | ± 2 °C | 8 saat |

7. KRİTİK KALİTE ÖZELLİKLERİ (CQA)

| Ürün | Özellik | Spesifikasyon | Seri 1 | Seri 2 | Seri 3 | Uygun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distilat | Toplam CBD | ≥ %80 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Distilat | Δ9-THC | ≤ %0,3 |  |  |  | ☐E ☐H |
| Distilat | Kalıntı etanol | ≤ 5.000 ppm |  |  |  | ☐E ☐H |
| İzolat | CBD saflığı | ≥ %99,0 |  |  |  | ☐E ☐H |
| İzolat | Δ9-THC | ≤ %0,3 |  |  |  | ☐E ☐H |
| İzolat | Kalıntı heptan | ≤ 5.000 ppm |  |  |  | ☐E ☐H |
| Her ikisi | Ağır metal | Spek. içinde |  |  |  | ☐E ☐H |
| Her ikisi | Mikrobiyolojik | Spek. içinde |  |  |  | ☐E ☐H |
| Her ikisi | Kütle denkliği | %98–102 |  |  |  | ☐E ☐H |

8. ARTIRILMIŞ NUMUNE ALMA

Validasyon serilerinde rutin numune alma sıklığı iki katına çıkarılır; her proses adımından ilave numune alınarak proses tutarlılığı doğrulanır.

9. SÜREKLİ PROSES DOĞRULAMA

Validasyon sonrası ilk 10 seri yakın izlemeye alınır

Verim, saflık ve kütle denkliği trend grafiğine işlenir

Trendde olumsuz sapma görülürse yeniden validasyon değerlendirilir

Yıllık ürün kalite gözden geçirmesi yapılır

SAPMA YÖNETİMİ

Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)

Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır

İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

| Uygulama Tarihi | ..../..../2026 – ..../..../2026 |
| --- | --- |
| Toplam Test Sayısı / Başarılı | ________ / ________ |
| Sapma Var mı? | ☐ Yok ☐ Var — Sapma No: __________ |
| SONUÇ | ☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli |
| Sonraki Değerlendirme Tarihi | ..../..../20____ |

⚠  Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümante edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | VALİDASYON PROTOKOLÜ Havalandırma ve Filtrasyon Sistemi Kalifikasyon Protokolü | Kod: VAL-HVAC-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Havalandırma ve filtrasyon sisteminin koku kontrolü, yeterli hava değişimi, kontaminasyonun önlenmesi ve uygun çevresel koşulların sağlanması işlevlerini yerine getirdiğini belgelemek.

2. KAPSAM

Üretim, depolama, kalite kontrol ve yardımcı alanların havalandırma sistemleri.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar

Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

Sistem montajı tamamlanmış olmalı

Filtreler takılmış ve tipleri belgelenmiş olmalı

Ölçüm cihazları (anemometre, manometre) kalibre olmalı

Kroki ve teknik şartname mevcut olmalı

5. TEST KALEMLERİ

| No | Test | Kabul Kriteri | Ölçülen | Uygun |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hava debisi (m³/h) — üretim alanı | Tasarım değerinin ±%15'i içinde |  | ☐E ☐H |
| 2 | Hava değişim sayısı (ACH) | Tasarım değerine uygun |  | ☐E ☐H |
| 3 | Basınç farkı — üretim/koridor | Tanımlı yönde ve değerde |  | ☐E ☐H |
| 4 | Basınç farkı — tartım alanı | NEGATİF basınç doğrulandı |  | ☐E ☐H |
| 5 | Filtre basınç farkı (ön/torba/karbon) | Üretici sınırları içinde |  | ☐E ☐H |
| 6 | Filtre yerleşim sızdırmazlığı | Bypass yok |  | ☐E ☐H |
| 7 | Sıcaklık — üretim alanı | 18–25 °C |  | ☐E ☐H |
| 8 | Bağıl nem — üretim alanı | ≤ %60 |  | ☐E ☐H |
| 9 | Koku kontrolü — tesis sınırı | Duyusal değerlendirme: koku algılanmıyor |  | ☐E ☐H |
| 10 | Koku kontrolü — komşu alan | Duyusal değerlendirme: koku algılanmıyor |  | ☐E ☐H |
| 11 | Toparlanma süresi (recovery) | Kapı açılması sonrası tanımlı süre içinde koşullara dönüş |  | ☐E ☐H |
| 12 | Ekipman erişilebilirliği | Filtre değişimi için erişim mümkün |  | ☐E ☐H |

6. KOKU İZLEME METODOLOJİSİ

Ölçüm noktaları: tesis sınırı (4 yön), en yakın komşu parsel, egzoz çıkışı altında

Ölçüm zamanı: üretim devam ederken, rüzgârsız veya hafif rüzgârlı havada

Değerlendirme: 0 = koku yok · 1 = zayıf · 2 = belirgin · 3 = güçlü

Kabul kriteri: tesis sınırında ve komşu alanda skor 0–1

Ölçüm en az iki bağımsız kişi tarafından yapılır ve FRM-TE-12'ye kaydedilir

7. PERİYODİK YENİDEN DEĞERLENDİRME

Sistem performansı yılda bir kez bu protokolle yeniden değerlendirilir. Filtre değişimi, sistem modifikasyonu veya koku şikayeti hâlinde derhal tekrarlanır.

SAPMA YÖNETİMİ

Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)

Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır

İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

| Uygulama Tarihi | ..../..../2026 – ..../..../2026 |
| --- | --- |
| Toplam Test Sayısı / Başarılı | ________ / ________ |
| Sapma Var mı? | ☐ Yok ☐ Var — Sapma No: __________ |
| SONUÇ | ☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli |
| Sonraki Değerlendirme Tarihi | ..../..../20____ |

⚠  Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümante edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | VALİDASYON PROTOKOLÜ Su Sistemi Validasyon Protokolü | Kod: VAL-SU-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Kalite Güvence | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Su sisteminin, bitmiş ürünün uygunluğunu garanti edecek kalitede suyu sürekli olarak sağladığını belgelemek.

2. KAPSAM

Su temini, arıtma sistemi, depolama ve dağıtım hatları ile tüm kullanım noktaları.

3. SORUMLULAR

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar

Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

Su sistemi montajı tamamlanmış olmalı

Boru hatları işaretlenmiş olmalı (renk kodu + akış yönü)

Sanitizasyon yapılmış olmalı

Akredite laboratuvar sözleşmesi yürürlükte olmalı

5. ÜÇ AŞAMALI VALİDASYON YAKLAŞIMI

| Aşama | Süre | Numune Sıklığı | Amaç |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 1 | 2 hafta | HER kullanım noktasından GÜNLÜK | Sistem davranışının tanımlanması, işletme aralıklarının belirlenmesi |
| Faz 2 | 2 hafta | HER kullanım noktasından GÜNLÜK | Tanımlanan işletme prosedürlerinin tutarlılığının doğrulanması |
| Faz 3 | 1 yıl | Rutin plana göre (SOP-TE-05) | Mevsimsel değişkenlere karşı uzun dönem performansın doğrulanması |

6. NUMUNE NOKTALARI

| No | Nokta | Faz 1-2 Sıklık | Analiz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şehir şebekesi girişi | Haftalık | Kimyasal + mikrobiyolojik |
| 2 | Arıtma sistemi çıkışı | Günlük | Kimyasal + mikrobiyolojik |
| 3 | Depolama tankı | Günlük | Mikrobiyolojik |
| 4 | Kullanım noktası — üretim alanı | Günlük | Kimyasal + mikrobiyolojik |
| 5 | Kullanım noktası — KK laboratuvarı | Günlük | Kimyasal + mikrobiyolojik |
| 6 | Kullanım noktası — temizlik | Günlük | Mikrobiyolojik |
| 7 | Dönüş hattı (varsa) | Günlük | Mikrobiyolojik |

7. KABUL KRİTERLERİ

| Parametre | Kabul Kriteri | Uyarı Limiti | Aksiyon Limiti |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam canlı sayımı | Spesifikasyon içinde | %50 seviyesi | Spesifikasyon sınırı |
| E. coli / koliform | Bulunmayacak | — | Herhangi bir tespit |
| pH | 6,5–8,5 | 6,8 / 8,2 | 6,5 / 8,5 |
| İletkenlik | Sistem tipine uygun | — | Tanımlı sınır |
| Ağır metal | İnsani tüketim suyu limitleri içinde | — | Limit aşımı |
| Görünüm / koku | Berrak, kokusuz | — | Sapma |

8. SANİTİZASYON DOĞRULAMA

Sanitizasyon öncesi ve sonrası numune alınır

Sanitizasyon etkinliği mikrobiyolojik yük düşüşü ile doğrulanır

Sanitizasyon kimyasalı kalıntısının durulama ile giderildiği doğrulanır

Sanitizasyon periyodu (6 ay) bu veriye dayanarak onaylanır

⚠  Faz 1 ve Faz 2 tamamlanmadan üretimde su kullanılamaz. Aksiyon limiti aşımında su kullanımı DURDURULUR, sistem sanitize edilir ve iki ardışık uygun sonuç alınmadan kullanıma açılmaz (SOP-TE-05 md. 5.6).

SAPMA YÖNETİMİ

Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)

Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır

İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

| Uygulama Tarihi | ..../..../2026 – ..../..../2026 |
| --- | --- |
| Toplam Test Sayısı / Başarılı | ________ / ________ |
| Sapma Var mı? | ☐ Yok ☐ Var — Sapma No: __________ |
| SONUÇ | ☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli |
| Sonraki Değerlendirme Tarihi | ..../..../20____ |

⚠  Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümante edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |