İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur ¦ insitu@hs01.kep.tr

ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI

Ek-13 / PLN-AK-01

Proses Akışı · Kenevir Akış Yönü · Personel ve Atık Akışı

| Doküman Kodu | Ek-13 (PLN-AK-01) |
| --- | --- |
| Versiyon / Yürürlük | 01 — Temmuz 2026 |
| Kapsam | CBD Distilat ve CBD İzolat üretim prosesleri |
| İlgili Föy Maddeleri | 4.1.4 (süreç akış şeması) · 4.1.5 (kenevir akış yönü) · 4.3.1 (malzeme ve personel akışı) · 9.1.2 (üretim akış şeması ve proses adımları) |
| İlgili Prosedürler | SOP-ÜR-01 … SOP-ÜR-18 · SOP-DE-01 … SOP-DE-05 · SOP-TE-07 |
| Not | Bu şema, üretilen her ürün için proses adımlarını, kontrol noktalarını ve girdi/çıktıları tanımlar. Üretim faaliyetleri bu şemaya uygun yürütülür. |

1. ÜRETİM PROSES AKIŞ ŞEMASI — CBD DİSTİLAT VE CBD İZOLAT

1. HAM MADDE KABULÜ VE KARANTİNA SOP-KK-02 · SOP-ÜR-18 · FRM-KK-03 / FRM-ÜR-21

| GİRDİ Kurutulmuş kenevir (etiketli, QR kodlu) | ÇIKTI Karantinaya alınmış lot (BL-KAR) | KONTROL Teslimat kontrolü · etiket/QR kontrolü · numune alma |
| --- | --- | --- |

↓

2. AKREDİTE LABORATUVAR ANALİZİ SOP-KK-05 · SÖZ-02 · FRM-KK-08 / FRM-KK-09

| GİRDİ Temsili numune (≥100 g) | ÇIKTI Analiz raporu | KONTROL 11 zorunlu analiz · THC ≤ %0,3 · KG-KK kabul/ret kararı |
| --- | --- | --- |

↓

3. ÖĞÜTME SOP-ÜR-18 md. 5.4 · FRM-ÜR-22

| GİRDİ KK onaylı kenevir (BL-SRB) | ÇIKTI Öğütülmüş kenevir 0,5–1 mm | KONTROL Partikül boyutu · nem ≤ %10 · ekipman temizliği |
| --- | --- | --- |

↓

4. TARTIM (ÇİFT KONTROL) SOP-ÜR-02 · FRM-ÜR-02

| GİRDİ Öğütülmüş kenevir 25 kg/batch | ÇIKTI 3 kaba dağıtılmış ham madde (≈8,3 kg) | KONTROL Kalibre terazi · 2 personel parafı · kap etiketleme |
| --- | --- | --- |

↓

5. SÜPERKRİTİK CO₂ EKSTRAKSİYON SOP-ÜR-03 · FRM-ÜR-03

| GİRDİ 25 kg ham madde · CO₂ ≥350 bar | ÇIKTI Total ekstrakt 3,60–3,90 kg + posa (fire) | KONTROL 325 bar · 50 °C · 5 saat · verim ≥ %12 · 30 dk'da bir kayıt |
| --- | --- | --- |

↓

6. VİNTERİZASYON SOP-ÜR-04 · FRM-ÜR-04

| GİRDİ Total ekstrakt + etanol (1:10) | ÇIKTI Vinterize filtrat + filtre keki (fire) | KONTROL −20 °C · min. 12 saat · filtrasyon ≤ −10 °C · 10→1→0,45 µm |
| --- | --- | --- |

↓

7. ETANOL GERİ KAZANIMI SOP-ÜR-05 · FRM-ÜR-05

| GİRDİ Vinterize filtrat | ÇIKTI Konsantre + geri kazanılmış etanol | KONTROL 55–65 °C · 60–100 mbar · geri kazanım ≥ %90 · kalıntı etanol ≤ 5.000 ppm |
| --- | --- | --- |

↓

8. DEKARBOKSİLASYON SOP-ÜR-06 · FRM-ÜR-06

| GİRDİ Konsantre ekstrakt | ÇIKTI Dekarboksile ürün (CBDa → CBD) | KONTROL 110–120 °C · 45–90 dk · dönüşüm ≥ %95 · ağırlık kaybı %8–12 |
| --- | --- | --- |

↓

9. KISA YOL DİSTİLASYON SOP-ÜR-07 · FRM-ÜR-07

| GİRDİ Dekarboksile ürün | ÇIKTI CBD distilat (ana fraksiyon) + baş/kuyruk/dip (fire) | KONTROL 0,001–0,01 mbar · 160–180 °C · CBD ≥ %80 · Δ9-THC ≤ %0,3 |
| --- | --- | --- |

▸ Distilat olarak satılacaksa doğrudan 11. adıma geçilir. İzolat üretilecekse 10. adım uygulanır.

10. CBD KRİSTALİZASYONU (İZOLAT) SOP-ÜR-08 · FRM-ÜR-08

| GİRDİ CBD distilat + heptan (1:2) | ÇIKTI CBD izolat ≥ %99 + ana çözelti (fire) | KONTROL 50→20→−10 °C · 24–48 saat · kurutma 35–40 °C · kalıntı heptan ≤ 5.000 ppm |
| --- | --- | --- |

↓

11. BULK MUHAFAZA VE ETİKETLEME SOP-ÜR-10 · FRM-ÜR-10

| GİRDİ Distilat veya izolat | ÇIKTI Etiketli bulk kap (KARANTİNA) | KONTROL Kapalı kap · statü etiketi · kilitli alan (D3) |
| --- | --- | --- |

↓

12. HAT TEMİZLİĞİ (LINE CLEARANCE) SOP-ÜR-11 · FRM-ÜR-11

| GİRDİ Ambalajlama hattı | ÇIKTI Temiz ve tanımlı hat | KONTROL Üretim Sorumlusu + KG-KK ÇİFT İMZA · önceki ürün/etiket/doküman yok |
| --- | --- | --- |

↓

13. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME SOP-ÜR-12 · SPEC-01 · FRM-ÜR-12

| GİRDİ Bulk ürün + iç/dış ambalaj + etiket | ÇIKTI Ambalajlanmış bitmiş ürün | KONTROL Şeffaf vakumlu iç + ışık geçirmez dış · etiket mutabakatı FARK = 0 |
| --- | --- | --- |

↓

14. KALİTE KONTROL VE ŞAHİT NUMUNE SOP-KK-08 · SOP-KK-10 · FRM-KK-14 / FRM-KK-16

| GİRDİ Bitmiş ürün numunesi | ÇIKTI KK serbest bırakma kararı + şahit numune | KONTROL Tam analiz seti · şahit numune ayrıldı · sonuç çift imzalı |
| --- | --- | --- |

↓

15. SERİ SERBEST BIRAKMA SOP-ÜR-13 · FRM-ÜR-13 / FRM-ÜR-20

| GİRDİ Seri dosyası (tüm kayıtlar) | ÇIKTI SERBEST / RET / BEKLEMEDE kararı | KONTROL Kütle denkliği %98–102 · açık sapma yok · MESUL MÜDÜR onayı |
| --- | --- | --- |

↓

16. SEVKİYAT VE BÜTS BİLDİRİMİ SOP-ÜR-14 · SOP-ÜR-16 · FRM-ÜR-14 / FRM-ÜR-17

| GİRDİ Serbest bırakılmış ürün | ÇIKTI Sevk edilmiş ürün + BÜTS kaydı | KONTROL Onaylı taşıyıcı · mühür · kapalı zincir · BÜTS referans no |
| --- | --- | --- |

2. KENEVİRİN ODALAR ARASI AKIŞ YÖNÜ (FÖY 4.1.5)

Kenevir ve kenevirden elde edilen materyalin tesis içindeki hareket yönü. Akış TEK YÖNLÜDÜR; geri dönüş yalnızca ret/imha yönündedir.

| KENEVİR AKIŞ YÖNÜ — TEK YÖNLÜ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 MAL KABUL Tartım · teslimat kontrolü |  | → | D2 · BL-KAR KARANTİNA KİLİTLİ · numune alınır |  | → | D2 · BL-SRB SERBEST KİLİTLİ |
| ↓ ÖĞÜTME → TARTIM BÖLÜMÜ (negatif basınç) ↓ |  |  |  |  |  |  |
| ÜRETİM ALANI — Ekstraksiyon → Vinterizasyon → Evaporasyon → Dekarboksilasyon → Distilasyon → Kristalizasyon Kapalı sistem · bağımsız havalandırma · proses içi kontroller |  |  |  |  |  |  |
| AMBALAJLAMA (hat temizliği sonrası) D5'ten ambalaj gelir |  |  | → | D3 · ÜRÜN DEPOSU KARANTİNA → SERBEST KİLİTLİ + KAMERA |  |  |
| D4 · RET / İMHA (KİLİTLİ) ← fire ve ret her adımdan |  |  |  | D1 · SEVKİYAT Onaylı taşıyıcı · kapalı zincir |  |  |
| ⚠ Kenevir materyali hiçbir aşamada kilitsiz alanda bırakılamaz. Fire ve ret akışı yalnızca D4 yönündedir. |  |  |  |  |  |  |

3. PERSONEL AKIŞI (FÖY 4.3.1)

Personel akışı malzeme akışından ayrı yürütülür. Üretim alanına giriş yalnızca giyinme-soyunma alanı üzerindendir.

| PERSONEL AKIŞI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TESİS GİRİŞİ Erişim kontrolü · kayıt | → | SOYUNMA DOLAP Kişisel eşya bırakılır | → | EL YIKAMA İSTASYONU TAL-01 · min. 40 saniye |  |
| ↓ GİYİNME — bone · tulum · maske · eldiven · galoş (TAL-03) |  |  |  |  |  |
| ÜRETİM ALANI Koruyucu kıyafet zorunlu |  | KALİTE KONTROL LABORATUVARI Ayrı giriş |  | DEPO ALANLARI Yetkiye göre · erişim defteri |  |
| ⚠ Tuvalet ve mola dönüşünde koruyucu kıyafet çıkarılır ve yeniden giyilir · Çıkışta kıyafet atık kabına atılır |  |  |  |  |  |

4. ATIK AKIŞI (FÖY 8.1–8.3)

| ATIK AKIŞI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KANNABİNOİD İÇEREN FİRE Posa · kek · dip · ret ürün |  | TEHLİKELİ KİMYASAL ATIK Kullanılmış çözücü · lab atığı |  | EVSEL / AMBALAJ ATIĞI Genel atık · karton · plastik |  |
| D4 · İMHA-BKL KİLİTLİ ALAN Tartılır · etiketlenir · FRM-ÜR-15 |  | ETİKETLİ KAPALI EX-PROOF KAP Ayrı alan |  | AYRI KONTEYNER Ağzı kapalı |  |
| LİSANSLI BERTARAF FİRMASI (SÖZ-04) — tutanaklı teslim · FRM-ÜR-16 · BÜTS bildirimi |  |  |  | BELEDİYE / GERİ KAZANIM |  |

⚠  Kannabinoid içeren atık genel atıkla birlikte bertaraf EDİLEMEZ; kilitli alanda muhafaza edilir, en az iki tanık huzurunda tutanağa bağlanır ve BÜTS'e bildirilir (SOP-ÜR-15).

5. KRİTİK KONTROL NOKTALARI ÖZETİ

| Adım | Kontrol Noktası | Kabul Kriteri | Kayıt | Durdurma Yetkisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ham madde analizi | Δ9-THC ≤ %0,3 · 11 analiz uygun | FRM-KK-09 | KG-KK |
| 4 | Tartım çift kontrolü | İki bağımsız paraf | FRM-ÜR-02 | Üretim Sorumlusu |
| 5 | Ekstraksiyon verimi | ≥ %12 | FRM-ÜR-03 | Üretim Sorumlusu |
| 6 | Vinterizasyon sıcaklığı | −20 ± 2 °C · min. 12 saat | FRM-ÜR-04 | Üretim Sor. |
| 7 | Kalıntı etanol | ≤ 5.000 ppm | FRM-ÜR-05 | KG-KK |
| 8 | Dekarboksilasyon dönüşümü | ≥ %95 | FRM-ÜR-06 | KG-KK |
| 9 | Distilat CBD ve THC | CBD ≥ %80 · THC ≤ %0,3 | FRM-ÜR-07 | KG-KK |
| 10 | İzolat saflığı ve heptan | ≥ %99,0 · ≤ 5.000 ppm | FRM-ÜR-08 | KG-KK |
| 12 | Hat temizliği | Çift imza — Üretim + KG-KK | FRM-ÜR-11 | KG-KK |
| 13 | Etiket mutabakatı | FARK = 0 | FRM-ÜR-12 | KG-KK |
| 14 | KK serbest bırakma | Tüm spesifikasyonlar uygun | FRM-KK-14 | KG-KK |
| 15 | Kütle denkliği | %98–102 | FRM-ÜR-20 | Mesul Müdür |
| 15 | Seri serbest bırakma | Açık sapma/CAPA yok | FRM-ÜR-13 | Mesul Müdür |
| 16 | Sevkiyat | SERBEST statü · onaylı taşıyıcı | FRM-ÜR-14 | Mesul Müdür |

GİRDİ-ÇIKTI KÜTLE DENGESİ (TİPİK BATCH — 25 KG HAM MADDE)

| Kalem | Miktar | Oran | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| GİRDİ — Ham madde | 25,0 kg | %100 | Öğütülmüş kenevir, nem ≤ %10 |
| ÇIKTI — Total ekstrakt | 3,60–3,90 kg | ≈ %15 | SC-CO₂ ekstraksiyon |
| FİRE — Posa | ≈ 21,0 kg | ≈ %84 | Fire kaydına işlenir |
| FİRE — Filtre keki (mum/lipit) | 0,3–0,6 kg | — | Vinterizasyon |
| ÇIKTI — Dekarboksile ürün | −%8–12 ağırlık kaybı | — | CO₂ çıkışı |
| ÇIKTI — CBD distilat (ana fraksiyon) | değişken | — | CBD ≥ %80 |
| FİRE — Baş / kuyruk / dip | değişken | — | Ana ürüne karıştırılmaz |
| ÇIKTI — CBD izolat | değişken | — | Saflık ≥ %99 |
| NUMUNE — Proses içi + şahit | ≈ 50–80 g | — | Kütle denkliğine dâhil edilir |
| KÜTLE DENKLİĞİ | (Çıktı+Fire+Numune)/Girdi | %98–102 | FRM-ÜR-20 |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |