İNSİTU YEŞİL TEKNOLOJİLER A.Ş.

STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİMİ VE İMHA

SOP-DE-06 · Versiyon 01 · Yürürlük Temmuz 2026

| Doküman kodu | SOP-DE-06 | Versiyon | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | İrem ERÇELİK (KG-KK) | Yürürlük | Temmuz 2026 |
| Kontrol eden | Yücel EKER (Üretim) | Revizyon tarihi | — |
| Onaylayan | Salih ÖZKAN (Mesul Müdür) | Birim | Depolama / Üretim |

1. AMAÇ

Kenevir işleme proseslerinden kaynaklanan tüm atıkların — kannabinoid içerenler dâhil — kaynağında ayrıştırılmasını, tartılarak kayıt altına alınmasını, uygun koşullarda geçici depolanmasını ve lisanslı tesislerde mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak; her seri için kütle dengesinin kapatılabilmesini güvence altına almak.

2. KAPSAM

Ham madde posası, vinterizasyon filtre keki, distilasyon dip kalıntısı, kullanılmış çözücü, reddedilmiş ham madde ve ürün, süresi dolan şahit numuneler, hatalı basılmış etiketler, kontamine ambalaj malzemesi ve iade alınıp imhasına karar verilen ürünler.

3. SORUMLULAR

- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Proses atığını kaynağında ayrıştırır, tartar ve seri numarasıyla kaydeder

- Depo Sorumlusu: AL-ATK alanına tahliyeyi yürütür, konteyner etiketlemesini ve giriş-çıkış kaydını tutar

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Ret ve imha kararlarının kayıtlarını denetler, kütle dengesini kontrol eder

- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): İmha talimatını verir, imha işlemini gözetir ve tutanağı imzalar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-DE-01 Ham Madde ve Ambalaj Malzemesi Depolama

- SOP-DE-04 Parlayıcı ve Yanıcı Madde Depolama

- SOP-ÜR-15 Ret ve İmha İşlemleri

- SOP-KK-09 Reddedilen Malzeme Yönetimi

- PLN-DP-01 Depo Raf ve Alan Yerleşim Planı

- Atık Yönetimi Yönetmeliği ve ekli Atık Listesi

5. PROSEDÜR

5.1. Atık akışlarının ayrıştırılması

Atıklar kaynağında ayrıştırılır. Farklı akışların tek kapta toplanması yasaktır; her akışın atık kodu, taşıma belgesi ve bertaraf yolu farklıdır.

| Akış | Kaynak | Miktar | Statü | Geçici yer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ham madde posası | Ekstraksiyon | ≈ 90 kg/gün | Kannabinoid — kontrollü | AL-ATK kapaklı konteyner |
| Vinterizasyon filtre keki | Filtrasyon | ≈ 5 kg/gün | Tehlikeli + kannabinoid | AL-ATK kapalı varil |
| Distilasyon dip kalıntısı | Distilasyon | 0,5–1 kg/gün | Kannabinoid ZENGİN | RF-D4-01-B1 kilitli |
| Kullanılmış çözücü | Geri kazanım | 15–20 L/gün | Tehlikeli atık | AL-PRL tehlikeli atık kabı |
| Ret ham madde / ürün | KG-KK ret kararı | Değişken | Kontrollü | RF-D4-01-A1 / A2 kilitli |
| Süresi dolan şahit numune | 5 yıl sonunda | Az | Kontrollü | RF-D4-01-B2 kilitli |
| Hatalı etiket, kontamine ambalaj | Ambalajlama | Az | İmha edilmeli | RF-D4-01-B2 kilitli |

5.2. Tartım ve kütle dengesi

Posa ve proses atıkları TARTILMADAN üretim alanından çıkarılamaz. Her batch sonunda tartılır, seri numarasıyla ilişkilendirilir ve FRM-ÜR-16'ya işlenir.

Giren ham madde (kg) = Elde edilen ekstrakt (kg) + Posa (kg) + Fire (kg)

Kayıt altına alınmayan posa, TİTCK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açısından KAYIP KANNABİNOİD anlamına gelir ve kaçak şüphesi doğurur. Kütle dengesinin her seri için kapatılabilmesi bu prosedürün en kritik hükmüdür.

5.3. Geçici depolama

- Üretim alanında atık en fazla BİR VARDİYA bekletilebilir; tekerlekli, kapaklı, paslanmaz konteyner kullanılır

- Vardiya sonunda konteyner boşaltılır, temizlenir ve kaydı yapılır

- Posa ve filtre keki DEPO Z-02 içine alınamaz — nemli organik materyal 24–48 saatte küflenir ve ham madde ile aynı hacimde bulunması çapraz bulaşma yaratır

- Kannabinoid zengin dip kalıntısı hacimsiz olduğundan RF-D4-01-B1 kilitli gözünde tutulur, azami 15 gün

- AL-ATK alanında atık türleri AYRI konteynerlerde; her konteynerde atık kodu, içerik ve dolum tarihi etiketi bulunur

- AL-ATK giriş ve çıkışları FRM-DE-09 ile kayıt altına alınır

5.4. Azami bekleme süreleri

| Atık türü | Azami süre | Süre dolduğunda |
| --- | --- | --- |
| Kannabinoid içeren imha bekleyen atık | 15 gün | Mesul Müdür imha talimatı verir |
| Ret malzeme ve ürün | 30 gün | Mesul Müdür imha veya iade kararı verir |
| İade alınan, karar bekleyen ürün | 30 gün | Mesul Müdür SOP-KG-11 md. 5.4 kararını verir |
| Posa ve filtre keki (AL-ATK) | 7 gün | Lisanslı taşıyıcı ile sevk edilir |
| Kullanılmış çözücü (AL-PRL) | 30 gün | Lisanslı taşıyıcı ile sevk edilir |

Süre sınırları zorunludur. RF-D4-01 kafesi ihtiyacın üzerinde hacim sunduğundan, süre sınırı uygulanmazsa malzeme birikir, imha gecikir ve kütle dengesi bozulur.

5.5. Bertaraf süreci

| Adım | İşlem | Sorumlu / kayıt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanslı taşıma ve bertaraf firmasıyla sözleşme | Mesul Müdür |
| 2 | Atık kodlarının lisanslı firma ve İl Çevre Müdürlüğü ile birlikte belirlenmesi | Mesul Müdür |
| 3 | EÇBS üzerinden atık beyanı | Mesul Müdür |
| 4 | Taşımada MoTAT kaydı ve UATF düzenlenmesi | Depo Sorumlusu |
| 5 | Kannabinoid içeren atıkların imhası — Mesul Müdür gözetiminde, komisyon huzurunda, kamera kaydı altında | FRM-ÜR-16 imha tutanağı |
| 6 | İmha tutanağının TİTCK dosyasında saklanması — 5 yıl | KG-KK Sorumlusu |

Muhtemel atık kodu başlıkları 07 05 (ilaç imalatı atıkları) altındadır: dip kalıntılar 07 05 08*, filtre kekleri 07 05 10*, tehlikeli madde içeren katı atıklar 07 05 13*, kullanılmış organik çözücüler 07 05 04*. Kesin kod ataması lisanslı bertaraf firması ve İl Çevre Müdürlüğü ile birlikte yapılır; yanlış kod ataması en sık karşılaşılan uygunsuzluklardan biridir.

Kannabinoid içeren atığın imhasında hangi kurumun gözlemci talep ettiği (TİTCK, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veya her ikisi) tesisin ruhsat tipine göre değişir. Bu husus GMP denetiminden ÖNCE TİTCK'dan yazılı olarak teyit edilmelidir.

5.6. Yasaklar

- Posa ve kannabinoid içeren atıklar SATILAMAZ, DEVREDİLEMEZ, kompost veya hayvan yemi olarak verilemez — kontrollü madde statüsündedir ve izinsiz devir kayıt dışı çıkış sayılır

- Atıklar evsel atık konteynerine, kanalizasyona veya açık araziye verilemez

- Farklı atık akışları tek kapta toplanamaz

- Tartılmamış atık üretim alanından çıkarılamaz

- Depo Sorumlusu kendi başına RF-D4-01 kafesine malzeme koyamaz; anahtar KG-KK Sorumlusu ve Mesul Müdürdedir

- İmha, Mesul Müdür gözetimi ve tutanak olmaksızın gerçekleştirilemez

6. İLGİLİ FORMLAR

| Form kodu | Form adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-ÜR-16 | İmha Tutanağı ve Kütle Dengesi Kaydı | Üretim Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-DE-09 | AL-ATK Giriş-Çıkış ve Konteyner Kaydı | Depo Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-KK-15 | Ret Kararı Formu | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-KG-24 | İade Ürün Değerlendirme Formu | Mesul Müdür | 5 yıl |
| UATF / MoTAT | Ulusal Atık Taşıma Formu | Depo Sorumlusu | 5 yıl |

7. REVİZYON GEÇMİŞİ

| Versiyon | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ağustos 2026 | İlk yayım. AL-ATK alanının tanımlanması ve atık akışlarının ayrıştırılması ile birlikte oluşturuldu. |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Kontrol eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- |
| Tarih: ...... / ...... / 2026 | Tarih: ...... / ...... / 2026 | Tarih: ...... / ...... / 2026 |